М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-10T

Тесты  по теме  9.1. «Алгоритм работы оптимального приемника»

Тесты  по теме  9.2. «Помехоустойчивость оптимального приемника двоичных сигналов»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

9.1.1. Правило работы оптимального приемника двоичных сигналов u1(t)  и u0(t) в белом шуме имеет вид:

9.1.2. Потенциальной помехоустойчивости соответствует:

минимальная вероятность ошибки;

вероятность ошибки, равная 0;

вероятность ошибки, равная 0.5;

максимальная вероятность ошибки;

вероятность ошибки, равная 1;

9.1.3. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий:

минимальную вероятность ошибки;

вероятность ошибки, равную 0;

вероятность ошибки, равную 0.5;

максимальную вероятность ошибки;

вероятность ошибки, равная 1;

9.1.4. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий:

потенциальную помехоустойчивость;

вероятность ошибки, равную 0;

вероятность ошибки, равную 0.5;

максимальную вероятность ошибки;

вероятность ошибки, равная 1;

9.1.5. Оптимальный приемник вычислил условные вероятности передачи 1 и 0, если на входе приемника процесс z . Приемник принимает решение, что передавалась 1, если:

p(1/z) > p(0/z) ;      p(0/z)  p(1/z) ;   p(1/z) < p(0/z) ;

p(0/z) > p(1/z);     p(1/z) / p(0/z) <1;

9.1.6. Оптимальный приемник вычислил условные вероятности передачи 1 и 0, если на входе приемника процесс z . Приемник принимает решение, что передавался 0, если:

p(1/z) < p(0/z) ;      p(0/z)  p(1/z) ;   p(1/z) > p(0/z) ;

p(0/z) < p(1/z);     p(1/z) / p(0/z) >1;

9.1.7. Правило работы оптимального приемника двоичных сигналов u1(t)  и u0(t) в белом шуме имеет вид:

9.1.8. Структурная схема оптимального приемника  двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два генератора опорных сигналов, два квадратора, решающее устройство и:

два интегратора;           два перемножителя ;

два усилителя ;       интегратор ;

9.1.9. Структурная схема оптимального приемника  двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два генератора опорных сигналов, два интегратора, решающее устройство и:

два квадратора;           два перемножителя ;

два усилителя ;       интегратор ;

9.1.10. Структурная схема оптимального приемника  двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два квадратора, два интегратора,  решающее устройство и:

два генератора опорных сигналов;           два перемножителя ;

два усилителя ;       интегратор ;

9.1.11. Сигнал двоичной АМ при передаче 1 и 0 имеет вид:

u1(t)=Umcosω0t ;             u1(t)=Umcosω1t ;              u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)=0;                            u0(t)=Umcosω0t ;               u0(t)= - Umcosω0t;

9.1.12. Сигнал двоичной ЧМ при передаче 1 и 0 имеет вид:

u1(t)=Umcosω1t ;            u1(t)=Umcosω0t ;                  u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)=Umcosω0t ;              u0(t)=0;                                  u0(t)= - Umcosω0t;

9.1.13. Сигнал двоичной ФМ при передаче 1 и 0 имеет вид:

u1(t)=Umcosω0t ;                u1(t)=Umcosω1t ;            u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)= - Umcosω0t;                u0(t)=Umcosω0t ;              u0(t)=0;

9.1.14. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДАМ, должны генерировать следующие сигналы:

u1(t)=Umcosω0t ;             u1(t)=Umcosω1t ;              u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)=0;                            u0(t)=Umcosω0t ;               u0(t)= - Umcosω0t;

9.1.15. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДЧМ, должны генерировать следующие сигналы:

u1(t)=Umcosω1t ;            u1(t)=Umcosω0t ;                  u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)=Umcosω0t ;              u0(t)=0;                                 u0(t)= - Umcosω0t;

9.1.16. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДФМ, должны генерировать следующие сигналы:

u1(t)=Umcosω0t ;                u1(t)=Umcosω1t ;            u1(t)=Umcosω0t ;

u0(t)= - Umcosω0t;                u0(t)=Umcosω0t ;              u0(t)=0;

9.1.17. Условная вероятность р(1/0) – это вероятность приема:

1 при передаче 0;    0 при передаче 1;

1 при передаче 1;        1;                 0 при передаче 0;

9.1.18. Условная вероятность р(0/1) – это вероятность приема:

0 при передаче 1;                       1 при передаче 0;

1 при передаче 1;                        0 при передаче 0;

0 ;

9.1.19.  Вероятность р(1) – это :

безусловная вероятность передачи 1;

безусловная вероятность передачи 0;

условная вероятность передачи 1;

условная вероятность передачи 0;

9.1.20.  Вероятность р(0) – это :

безусловная вероятность передачи 0;

безусловная вероятность передачи 1;

условная вероятность передачи 1;

условная вероятность передачи 0;

9.1.21. Правило работы оптимального корреляционного приемника  сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме имеет вид:

9.1.22. Оптимальный корреляционный приемник  сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме принимает решение о передаче 1, если:

9.1.23. Оптимальный корреляционный приемник  сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме принимает решение о передаче 0, если:

9.1.24. Средняя вероятность ошибки, если заданы условные и безусловные вероятности, равна:

р=р(1)р(0/1)+р(0)р(1/0);

р=р(1)р(0/1);

р=р(0)р(1/0);

р=р(0/1)+р(1/0);

9.1.25. Безусловная вероятность передачи 1 равна р(1)=0.8, условные  вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р(0/1)=0.3, р(1/0)=0.4. Средняя вероятность ошибки равна:

0.32;          1;    0.24;      0.08;   0.56;

9.1.26. Безусловная вероятность передачи 1 равна р(1)=0.8, условные  вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р(0/1)=0.3, р(1/0)=0.4. Средняя вероятность ошибки равна:

0.32;          1;    0.24;      0.08;   0.56;

9.1.27.Безусловная вероятность передачи 1 равна р(1)=0.5, условные  вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р(0/1)=0.3, р(1/0)=0.4. Средняя вероятность ошибки равна:

0.35;   1;    0.2;      0.7;   0;

9.1.28. Если пороговое напряжение стремится к бесконечности, то р(1/0) - условная вероятность приема 1 при передаче 0 , стремится  к:

0 ;          1  ;     0.5 ;   -1;

9.1.29. Если пороговое напряжение стремится к бесконечности, то р(0/1) - условная вероятность приема 0 при передаче 1 , стремится  к:

1 ;          0  ;     0.5 ;   -1;

9.1.30. Если пороговое напряжение – оптимально, то вероятность ошибки:

минимальна ;          равна 0 ;

максимальна ;      равна 0.5;

9.2.1. Потенциальная помехоустойчивость оптимального приемника двоичных сигналов зависит от :

отношения энергии разности посылок к спектральной плотности энергии белого шума;

энергии разности посылок ;

спектральной плотности энергии белого шума;

отношения разности посылок к спектральной плотности энергии белого шума;

9.2.2. Параметр h02 , определяющий потенциальную помехоустой-чивость  равен:

отношению энергии  посылки сигнала к спектральной плотности

энергии белого шума;

энергии разности посылок ;

спектральной плотности энергии белого шума;

отношению разности посылок к спектральной плотности энергии

белого шума;

9.2.3.  Задан  параметр h02 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ  равна:

1−Fh02 ;  1−Fh0 ;  1−Fh02 ;  1−F2h0 ;

9.2.4.  Задан  параметр h02 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов   ДФМ равна:

1−Fh02 ;  1−Fh0 ;  1−Fh02 ;  1−F2h0 ;

9.2.5.  Задан  параметр h02 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДЧМ равна:

1−Fh0 ;  1−Fh02 ;  1−Fh02 ;  1−F2h0 ;

9.2.6.  Задан  параметр h02 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ  равна:

1−F32 ;  1−F3 ;  1−F32 ;  1−F6 ;

9.2.7.  Задан  параметр h02 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов   ДФМ равна:

1−F32 ;  1−F3 ;  1−F32 ;  1−F6 ;

9.2.8.  Задан  параметр h02 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДЧМ равна:

1−F3 ;  1−F32 ;  1−F32 ;  1−F6 ;

9.2.9.  Заданная  вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ достигается, если параметр h02=25 . Для получения такой же вероятности  ошибки при использовании  ДАМ  параметр h02  должен быть равен:

100;    25 ;       50 ;      12.5;    6.25;

9.2.10.  Заданная  вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ достигается, если параметр h02=15 . Для получения такой же вероятности  ошибки при использовании  ДЧМ  параметр h02  должен быть равен :

30;    15 ;       60 ;      7.5;    3.75;

9.2.11.  Заданная  вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ достигается, если параметр h02=20 . Для получения такой же вероятности  ошибки при использовании  ДЧМ  параметр h02  должен быть равен:

10;   5 ;       40 ;      80;    20;

9.2.12. Введите виды модуляции в порядке возрастания помехоустойчивости:

ДАМ;              ДЧМ;              ДФМ;

9.2.13.  Введите виды модуляции в порядке возрастания вероятности ошибки при заданном параметре h02 :

ДФМ;              ДЧМ;              ДАМ;

9.2.14.  ДФМ при заданной мощности передатчика имеет максимальную :

энергию разности посылок;

энергию посылки;

энергию бита;

мощность посылки;

9.2.15. Средняя мощность передатчика с использованием ДЧМ равна Р. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна:

2Р;        Р ;                 Р/2 ;            4Р;                   Р/4 ;

9.2.16. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна Р. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДФМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна:

4Р;     Р ;                 Р/2 ;            2Р;                   Р/4 ;

9.2.17. Средняя мощность передатчика с использованием ДЧМ равна 10 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДФМ равна:

5  ;      10 ;                 20 ;            40;                  2.5 ;

9.2.18. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна 10 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна:

40 вт;              10 вт;                 20 вт;            5 вт;        2.5 вт;

9.2.19. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна 100 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДФМ, мощность передатчика при использовании ДЧМ равна:

200 вт;              100 вт ;           50 вт ;            400 вт;             25 вт ;

9.2.20. Средняя мощность передатчика с использованием ДАМ равна 16 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДАМ, мощность передатчика при использовании ДЧМ равна:

8 вт  ;    16 вт ;           4 вт ;            32 вт;             2 вт ;

9.2.21. Соответствие мощностей передатчика видам модуляции при одинаковой помехоустойчивости:

ДАМ;                        4 вт ;

ДЧМ;                        2 вт ;

ДФМ ;                        1 вт ;

9.2.22.  Задан  параметр h02 . Соответствие формул для расчета вероятности ошибки при оптимальном приеме виду модуляции:

ДЧМ ; ∗ 1−Fh0 ;  ДАМ ; ∗ 1−Fh02 ;  ДФМ ; ∗1−Fh02 ;