М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-11T

Тесты  по теме  9.3. «Некогерентный прием  двоичных сигналов»

Тесты  по теме  9.4. «Относительная фазовая модуляция»

Тесты  по теме  9.5. «Оптимальный приемник на согласованных фильтрах»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

9.3.1. Некогерентный приемник  двоичных сигналов ДАМ содержит следующие основные блоки:

полосовой фильтр,  амплитудный детектор, решающее устройство;

полосовой фильтр,  частотный детектор, решающее устройство;

полосовой фильтр,  амплитудный детектор,  ФНЧ;

модулятор,  амплитудный детектор,  решающее устройство;

9.3.2. Некогерентный приемник  двоичных сигналов ДЧМ содержит   следующие основные блоки:

полосовой фильтр ПФ1, полосовой фильтр ПФ0,  амплитудный детектор  АД1, амплитудный детектор  АД0, решающее устройство;

полосовой фильтр , амплитудный детектор АД, решающее устройство;

полосовой фильтр ПФ1, полосовой фильтр ПФ0,  амплитудный детектор  АД1, амплитудный детектор  АД0,  ИФНЧ;

полосовой фильтр ПФ1, полосовой фильтр ПФ0,  ИФНЧ1, ИФНЧ0, решающее устройство;

9.3.3. На входе некогерентного частотного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 4 мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Параметр h2 равен:

2 ;  4 ;   8 ;    16 ;           1 ;

9.3.4. На входе некогерентного  детектора действует сигнал с амплитудой 40мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 8 мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Параметр h2 равен:

1 ;  4 ;   8 ;    16 ;           2 ;

9.3.5. На входе некогерентного  детектора действует сигнал с амплитудой 20мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1 мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Параметр h2 равен:

2 ;  4 ;   8 ;    16 ;           1 ;

9.3.6.  Задан  параметр h2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДАМ  равна:

0.5exp(-0.25h2) ;  exp(-0.5h2) ;   0.5exp(0.5h2) ;

0.5exp(-h2) ;          0.5exp(-0.5h) ;

9.3.7.  Задан  параметр h2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДЧМ  равна:

0.5exp(-0.5h2) ;  exp(-0.5h2) ;   0.5exp(0.5h2) ;

0.5exp(-0.25h2) ;          0.5exp(-0.5h) ;

9.3.8.  Задан  параметр h2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ  равна:

0.5exp(-h2) ;  exp(-0.5h2) ;   0.5exp(0.5h2) ;

0.5exp(-0.25h2) ;          0.5exp(-0.5h) ;

9.3.9.  Задан  параметр h2 =4. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДАМ  равна:

0.5exp(-1) ;  exp(-0.5) ;   0.5exp(0.5) ;

0.5exp(-2) ;          0.5exp(-4) ;

9.3.10.  Задан  параметр h2 =4. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДЧМ  равна:

0.5exp(-2) ;  exp(-2) ;   0.5exp(2) ;

0.5exp(-1) ;          0.5exp(-0.5) ;

9.3.11.  Задан  параметр h2 =8. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ  равна:

0.5exp(-8) ;  exp(-0.5) ;   0.5exp(4) ;

0.5exp(-4) ;          0.5exp(-2) ;

9.3.12.  Задан  параметр h2=0 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ, ДЧМ, ДАМ  равна :

0.5 ;    1 ;   0.25 ;

0.5exp(-1) ;          exp(-0) ;

9.3.13. На входе некогерентного фазового детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1 мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Параметр h2 равен:

8 ;  2 ;   4 ;    16 ;           1 ;

9.3.14. На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 2 мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Параметр h2 равен:

4 ;  8 ;   2 ;    16 ;           1 ;

9.3.15.Соответствие формулы для определения вероятности ошибки при некогерентном приеме виду модуляции:

ДАМ;       0.5exp(-0.25h2);

ДЧМ ;      0.5exp(-0.5h2) ;

ДОФМ ;    0.5exp(-h2) ;

9.3.16.  На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДАМ  равна:

0.5exp(-2) ;  exp(-2) ;   0.5exp(4) ;

0.5exp(-4) ;          0.5exp(2) ;

9.3.17.  На входе некогерентного частотного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДЧМ  равна:

0.5exp(-4) ;  exp(-2) ;   0.5exp(4) ;

0.5exp(-2) ;          0.5exp(2) ;

9.3.18.  На входе некогерентного фазового детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ2/Гц,  прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДОФМ  равна:

0.5exp(-8) ;  exp(-2) ;   0.5exp(4) ;

0.5exp(-4) ;          0.5exp(2) ;

9.3.19.  Виды  модуляции в порядке уменьшения вероятности ошибки:

ДАМ ;  ДЧМ ;  ДОФМ ;  ДФМ ;

9.3.20.  На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал и белый шум,  прошедший через полосовой фильтр. Огибающая на выходе амплитудного детектора при передаче 0 распределена по закону:

Релея ;    Шеннона ;   Котельникова ;  Фурье ;          Райса ;

9.3.21.  На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал и белый шум,  прошедший через полосовой фильтр. Огибающая на выходе амплитудного детектора при передаче 1 распределена по закону:

Райса ;     Релея ;    Шеннона ;   Котельникова ;  Фурье ;

9.4.1. Сокращенное название вида модуляции ДОФМ означает:

двоичная относительная фазовая модуляция;

двоичная однополосная   фазовая модуляция;

двоичная однополосная   фазоимпульсная модуляция;

двоичная относительная   фазоимпульсная модуляция;

9.4.2. Правило манипуляции при двоичной относительной фазовой модуляции: при передаче 1 фаза данной посылки отличается от фазы предыдущей посылки на 1800 ,  а при передаче 0 фаза данной посылки:

равна фазе  предыдущей посылки;

отличается от фазы предыдущей посылки на 900;

отличается от фазы предыдущей посылки на -1800;

отличается от фазы предыдущей посылки на -900 ;

9.4.3.  При использовании ДОФМ на передаче дополнительно включается:

блок внесения относительности;

модулятор;       детектор;      блок снятия относительности;

декодер;

9.4.4. Явление «обратной работы» состоит в том, что у опорного напряжения, необходимого для приема сигнала ФМ, может случайно изменяться:

фаза на 1800;    амплитуда;       частота;      форма;

9.4.5. Соответствие суммы по модулю 2 в колонке слева результату в правой колонке:

0  0= ;    0;

0 1= ;      1 ;

1  0= ;     1 ;

1  1=;      0;

9.4.6.  Сигнал ДОФМ будет принят верно, если:

(N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты верно;

(N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты  неверно;

(N-1)–я  посылка будет принята верно, а N –я  неверно;

(N-1)–я  посылка будет принята неверно, а N –я  верно;

    - Сигнал ДОФМ будет принят неверно, если:

(N-1)–я  посылка будет принята верно, а N –я  неверно;

(N-1)–я  посылка будет принята неверно, а N –я  верно;

(N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты верно;

(N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты  неверно;

9.4.8. На входе приемника действует сигнал ДОФМ c  амплитудой Um=1В и шум с дисперсией 0.1 В2.  Отношение мощности сигнала к мощности шума равно:

5;                       10;

0.1;                        2;            0.2;

9.4.9. На входе приемника действует сигнал ДФМ c  амплитудой Um=1000 мВ и шум с дисперсией 0.2 В2.  Отношение мощности сигнала к мощности шума равно:

2.5;      5 000 000;                        5;            5000;

9.4.10. Сигнал и белый шум со спектральной плотностью  G0=0.001 В2/Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания F=100Гц. Амплитуда сигнала на выходе  ПФ равна 2 В. Отношение с/ш :

20;    40;                        10;            2000;

9.4.11. Сигнал и белый шум со спектральной плотностью  G0=0.01 В2/Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания F=100Гц. Амплитуда сигнала на выходе  ПФ равна 4 В. Отношение с/ш равно:

8;     16;                        4;            400;

9.4.12. Сигнал и белый шум   спектральной плотностью  G0=0.1 В2/Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания F=100 Гц. Амплитуда сигнала на выходе  ПФ равна 6 В. Отношение с/ш равно:.

1.8;   3.6;               0.6;            60;

9.4.13. Сигнал и белый шум со спектральной  плотностью 1 В2/Гц проходят через  полосовой фильтр с полосой пропускания F=10 Гц.. Амплитуда сигнала на выходе  ПФ равна 3 В. Отношение с/ш равно:

0.45 ;   0.9;               0.3;            4.5;

9.4.14. Параметр h2=12. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна:

0.5ехр(-12) ;                       0.5ехр(-6) ;

0.5;                        0.5ехр(-3) ;                       0;

9.4.15. ДОФМ – это двоичная __________ фазовая модуляция.

относительная;      обратная;   однополосная;  одномодовая;

9.4.16. Правило манипуляции при ДОФМ: при передаче 1 фаза данной посылки отличается от фазы предыдущей посылки на :

1800 ;      900 ;               2700;            3600;

9.4.17. Явление «обратной работы» состоит в том, что у опорного напряжения, необходимого для приема сигнала ФМ, случайно изменяется  фаза на ____ 0 .

180;    900 ;               2700;            3600;

9.4.18.  Соответствие утверждения справа ситуации указанной слева:

(N-1)–я  и  N –я посылки приняты верно;    сигнал ДОФМ принят верно;

(N-1)–я и  N –я посылки  приняты  неверно;   сигнал ДОФМ принят верно;

(N-1)–я  посылка принята верно, а N –я  неверно;    сигнал ДОФМ принят неверно;

(N-1)–я  посылка принята неверно, а N –я  верно;   сигнал ДОФМ принят неверно;

9.4.19. Параметр h2=2. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна:

0.5ехр(-2) ;                       0.5ехр(-4) ;

0.5;                        0.5ехр(-1) ;                       0;

9.4.20. Выполняется суммирование по модулю два:  0  0= ;   0 1= ;

1  0= ;   1  1= .                Порядок следования ответов:

0 ;     1 ;       1 ;      0 ;

9.4.21.  Параметр h2=4. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна:

0.5ехр(-4) ;                       0.5ехр(-2) ;

0.5;                        0.5ехр(-1) ;                       0;

9.4.22. Параметр h2=8. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна:

0.5ехр(-8) ;                       0.5ехр(-2) ;

0.5;                        0.5ехр(-4) ;                       0;

9.4.23. Прием сигнала ДОФМ осуществляется следующими способами:

прием сравнением  фаз;         прием сравнением полярностей ;

прием сравнением  частот;        прием сравнением  амплитуд;

9.5.1. Оптимальный приемник двоичных сигналов на согласованных фильтрах, в общем случае, содержит _____ согласованных фильтра.

2 ;     1 ;    0;        3;

9.5.2. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДАМ на согласованных фильтрах содержит фильтр, согласованный с сигналом:

u1 (t)=Um cosw0t ;       u0 (t)=0 ;          u1 (t)=1;     u1 (t)=0;

9.5.3. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах содержит два фильтра, согласованные соответственно с:

u1 (t)=Um cosw1t;    u0 (t)=Um cosw0t;    u1 (t)=Um cosw0t;  u0 (t)=0;                                            u1 (t)=Um cosw0t; u0 (t)=-Um cosw0t;

9.5.4. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДФМ на согласованных фильтрах содержит фильтр, согласованный с:

u1 (t)=Um cosw0t;           u0 (t)=0;          u1 (t)=1;   u1 (t)=0;

9.5.5. Оптимальный приемник двоичных сигналов на согласованных фильтрах обеспечивает:

максимальную помехоустойчивость;

минимальную вероятность ошибки;

минимальную помехоустойчивость;

максимальную вероятность ошибки;

9.5.6. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна Um =1 мВ , а  спектральная плотность белого шума равна 10-10 В2/Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h02  равен :

5 ;   10 ;       5000 ;               10000 ;

9.5.7. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна Um =2 мВ , а  спектральная плотность белого шума равна 10-10 В2/Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h02  равен :

20 ;   40 ;       20 000 ;               1 ;

9.5.8. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна Um =2 мВ , а  спектральная плотность белого шума равна 10-9 В2/Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h02  равен :

2 ;   4 ;       2 000 ;               1 ;

9.5.9. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна Um =2 мВ , а  спектральная плотность белого шума равна 10-8 В2/Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h02  равен :

0.2 ;   0.4 ;       200 ;               1 ;

9.5.10.  Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна Um =4 В , а  спектральная плотность белого шума равна 10-3 В2/Гц. Скорость работы 1000 бод. Вероятность ошибочного приема сигнала ДАМ равна:

1−F2 ;  1−F82 ;  1−F82 ;  1−F42 ;

9.5.11. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованном фильтре отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =8. Вероятность ошибки равна:

1-F(2);        1-F(1);              1-F(4);       1-F(8);

9.5.12. На входе оптимального приемника сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =4. Вероятность ошибки равна:

1-F(2);        1-F(1);              1-F(4);       1-F(8);

9.5.13. На входе оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =8. Вероятность ошибки равна:

1-F(4);        1-F(1);              1-F(2);       1-F(8);

9.5.14. Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованном фильтре равна:  рош= 1-F(3).  Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника  равно:

18;      9;              3;       4.5;

9.5.15.  Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах равна:  рош= 1-F(3).  Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника равно:

9;  ;      18;              3;       4.5;

9.5.16.   Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах равна:  рош= 1-F(3).

Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника равно :

4.5;      18;              3;       9;

9.5.17. На входе оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =2. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДЧМ потребуется h02  равное :

4 ;        2;             8;       1;

9.5.18. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =10. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДЧМ потребуется h02  равное :

5 ;     20;             2.5;       10;

9.5.19. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h02 =16. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДФМ потребуется h02  равное:

4 ;    8;             32;       64;

9.5.20. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ и ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно,  11 и  22. Вероятность ошибок:

в обоих случаях одинакова ;

в первом случае больше;

во втором случае больше;

9.5.21. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ и ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно,  5 и  20. Вероятность ошибок:

в обоих случаях одинакова ;

в первом случае больше;

во втором случае больше;

9.5.22. На входе оптимальных приемников сигналов ДАМ и ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно,  6 и  3. Вероятность ошибок:

в обоих случаях одинакова ;

в первом случае больше;

во втором случае больше;

9.5.23. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ, ДЧМ, ДАМ на согласованных фильтрах отношения энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равны, соответственно : 1, 2, 4. Вероятность ошибки:

одинакова ;                 больше для ДФМ;

больше для ДЧМ;          больше для ДАМ;

9.5.24. На входе оптимальных приемников сигналов ДАМ, ДЧМ, ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума одинаково. В порядке убывания помехоустойчивости виды модуляции располагаются следующим образом:

ДФМ, ДЧМ, ДАМ;       ДАМ, ДЧМ, ДФМ;

ДАМ, ДФМ, ДЧМ;        ДФМ, ДАМ, ДЧМ;

9.5.25. Соответствие характеристик сигнала параметрам согласованного фильтра:

АЧХ согласованного фильтра;               амплитудный  спектр сигнала ;

Импульсная реакция фильтра;              зеркальное отображение  сигнала;

ФЧХ согласованного фильтра;             ФЧХ  сигнала  с обратным знаком;