МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-12T

Тесты по теме 10.1:  Количество информации

Тесты по теме 10.2:  Способы увеличения энтропии. Кодирование источника

Тесты по теме 10.3:  «Теоремы Шеннона»

Автор:  Санников Владимир Григорьевич

10.1.1. Источник выдает 4 равновероятных сообщения. Вероятность каждого сообщения равна:

0.25;    1;       0.5.;      0;

10.1.2. Источник выдает 5 равновероятных сообщения. Вероятность каждого сообщения равна:

0.2;    1;       0.5.;      0;

10.1.3. Информация, содержащаяся в процессе X(t) относительно процесса Y(t) , является

взаимной;  согласованной;  собственной;  условной;

10.1.4. Информация, содержащаяся в процессе X(t) и относящаяся к нему самому, является

собственной;  согласованной;  относительной;  условной;

10.1.5. Информация, которую содержит любой процесс в системе связи, относится ____

к передаваемому сообщению;  к сигналу на передаче;  к принятому сообщению;  к получателю сообщений;

10.1.6. Источник выдает 4 равновероятных сообщения. Энтропия источника равна:

2 бит/сообщение;    1 бит/сообщение;       0.5 бит/сообщение;      4 бит/сообщение ;

10.1.7. С увеличением энтропии источника сообщений количество информации, вырабатываемое источником в единицу времени:

увеличивается;  не меняется;  уменьшается;

10.1.8. Дискретный источник вырабатывает М независимых, равновероятных сообщений. Энтропия этого источника равна:

log(M);    M;      exp(M);      0.5M

10.1.9. Единица измерения количества информации:

бит;    Гц;       рад.;       символ;

10.1.10. Источник выдает 3 равновероятных сообщения. Энтропия источника равна:

log 3 бит/сообщение;    1 бит/сообщение;       3 бит/сообщение;      2 бит/сообщение ;

10.1.11. Троичный источник выдает  сообщения. Даны вероятности: р1 =0.25 ; р2 =0.5 . Энтропия источника равна:

1.5 бит/сообщение;    1 бит/сообщение;      3 бит/сообщение;       log 3 бит/сообщение;

10.1.12. Мера средней неопределенности появления реализации случайного сообщения:

энтропия;  энергия;  дисперсия;  математическое ожидание;

10.1.13. Энтропия детерминированного сообщения А:

0;    1;    logA;    AlogA;

10.1.14. Энтропия двоичного источника сообщений с равновероятными исходами:

1;  1/2;  0;  2;

10.1.15. Энтропия дискретного источника с независимыми исходами максимальна

для ___________ сообщений:

равновероятных;   одинаковых;   эквивалентных;   равнозначных;

10.1.16. Энтропия совместного наступления сообщений А1 и А2 распадается на сумму их энтропий, если эти сообщения:

независимы;  одинаковы;  произвольны;  равнозначны;

10.1.17. В различных сечениях системы электросвязи наблюдаются множества: сообщений (A), переданных сигналов (S), принятых сигналов (S), принятых сообщений (A). Основное неравенство для количества взаимной информации  I(X, Y)  в выделенных сечениях

I(A, A)>I(A, S)>I(A, S)>I(A, A);    I(A, A)>I(A, S)<I(A, S)<I(A, A);

I(A, A)>I(A, S)=I(A, S)=I(A, A);                I(A, A)<I(A, S)<I(A, S)<I(A, A);

10.1.18. Двоичный источник выдает  сообщения. Задана вероятность: р1 =0.5 . Энтропия источника равна:

1 бит/сообщение;    2 бит/сообщение;      0.5 бит/сообщение;       0 бит/сообщение;

10.1.19. Четверичный источник выдает  сообщения. Заданы вероятности: р1 =0.5; р2=0.125; р3 =0.25;  . Энтропия источника равна:

1.75 бит/сообщение;   2 бит/сообщение;     1 бит/сообщение;      1.375 бит/сообщение;

10.1.20. Четверичный источник выдает  сообщения. Заданы вероятности: р1 =0.5; р2=0.125; р3 =0.125;  . Энтропия источника равна:

1.75 бит/сообщение;   2 бит/сообщение;     1 бит/сообщение;      1.375 бит/сообщение;

10.1.21. Дискретный стационарный источник вырабатывает М неравновероятных независимых сообщений. Энтропия данного источника

−i=1Mpilogpi;  logM;  i=1MlogpiM;  i=1MpiM

10.1.22. Непрерывная случайная величина имеет плотность вероятностей: W(x). Дифференциальная энтропия равна:

−W(x)logW(x)dx;  logW(x)dx;  log(W(x)dx);  logW(x)

10.1.23. Дифференциальная энтропия гауссовской случайной величины с дисперсией D равна:

0.5log(2πeD);  logD;  D;  2πD

10.1.24. Дифференциальная энтропия равномерно распределенной в диапазоне [a, b] случайной величины равна:

log(b−a);  1/(b-a);  0.5(a+b);   (b-a)

10.1.25. Четверичный источник выдает  сообщения. Заданы вероятности: р1 =0.25; р2=0.125; р3 =0.125;  . Энтропия источника равна:

1.75 бит/сообщение;   2 бит/сообщение;     1 бит/сообщение;      1.375 бит/сообщение;

10.2.1. При статистическом кодировании более вероятные сообщения представляются ____ кодовыми словами;

более короткими;  более длинными;    равными;   произвольными;

10.2.2. При эффективном кодировании менее вероятные сообщения представляются ____ кодовыми словами;

более длинными;  более короткими;  равноправными;  произвольными;

10.2.3. Избыточность кодовой последовательности оптимального эффективного кода:

0;  < 0;  > 0;  < 1;

10.2.4. Способы увеличения энтропии:

укрупнение сообщений; формирование префиксного кода; увеличение  m;

предсказание ; формирование префиксного кода; увеличение  m;

укрупнение сообщений; предсказание; увеличение  n;

предсказание ; формирование префиксного кода; увеличение  n;

10.2.5. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.14 ,  р(А2)=0.21 , р(А3)=0.09 , р(А4)=0.56.

Кодовые комбинации префиксного кода равны:

1,00,011,010;    0,00,011,010;   1,00,011,110;   1,00,111,010;

10.2.6. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.15 ,  р(А2)=0.23 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Кодовые комбинации префиксного кода равны:

1,00,011,010;    0,00,011,010;   1,00,011,110;   1,00,111,010;

10.2.7. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.12 ,  р(А2)=0.26 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Кодовые комбинации префиксного кода равны:

1,01,001,000;    0,00,011,010;   1,00,011,110;   1,00,111,010;

10.2.8. С уменьшением корреляции между сообщениями избыточность источника:

уменьшается;      увеличивается;      не меняется;     растет;

10.2.9. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.13 ,  р(А2)=0.22 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.55.

Кодовые комбинации префиксного кода равны:

1,00,011,010;    0,00,011,010;   1,00,011,110;   1,00,111,010;

10.2.10. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.13 ,  р(А2)=0.26 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.51.

Кодовые комбинации префиксного кода равны:

1,01,001,000;    0,00,011,010;   1,00,011,110;   1,00,111,010;

10.2.11. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.14 ,  р(А2)=0.21 , р(А3)=0.09 , р(А4)=0.56.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,00,011,010. Средняя длина комбинации равна:

1.67;  1.58;     2.1;   1.87;

10.2.12. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.14 ,  р(А2)=0.21 , р(А3)=0.09 , р(А4)=0.56.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,00,011,010. Вероятность появления 1 и 0 :

0.557; 0.443;   0.55; 0.45;       0.511; 0.489;   0.254; 0.746;

10.2.13. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.15 ,  р(А2)=0.23 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,00,011,010. Средняя длина комбинации равна:

1.73;  1.67;    2.01   1.55;

10.2.14. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.15 ,  р(А2)=0.23 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,00,011,010. Вероятность появления 1 и 0 :

0.532; 0.468;   0.550; 0.450;       0.511; 0.489;   0.254; 0.746;

10.2.15. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.12 ,  р(А2)=0.26 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,01,001,000. Средняя длина комбинации равна:

1.7;  1.67;    1.73   1.55;

10.2.16. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.12 ,  р(А2)=0.26 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.52.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны: 1,01,001,000.

Вероятность появления 1 и 0 :

0.529; 0.471;   0.532; 0.468;       0.511; 0.489;  0.550; 0.450;

10.2.17. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.13 ,  р(А2)=0.22 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.55.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны:  1,00,011,010;

Средняя длина комбинации равна:

1.68;  1.67;    1.73   1.7;

10.2.18. Источник  выдает 4 сообщения с вероятностями:

р(А1)=0.13 ,  р(А2)=0.22 , р(А3)=0.1 , р(А4)=0.55.

Соответствующие вероятностям комбинации префиксного кода равны:  1, 00, 011, 010;

Вероятность появления 1 и 0 :

0.542; 0.458;   0.529; 0.471;    0.511; 0.489;  0.550; 0.450;

10.2.19. У дешифруемых префиксных кодов ни одно кодовое слово не является ____ для другого кодового слова

началом;    частью;    основанием;    концом;

10.2.20. Три основных метода увеличения энтропии в кодере источника:

укрупнение алфавита;  равновероятное распределение символов;  увеличение основания кода.

10.3.1. Пропускная способность канала с шумом - это максимальная скорость передачи информации при ______________  вероятности ошибки.

сколь угодно малой;

сколь угодно большой;

средней;

нулевой;

10.3.2. При кодировании в канале с шумом для уменьшения ошибок декодирования расстояние между кодовыми словами следует:

увеличить;  уменьшить;  зафиксировать;  выбрать случайно.

10.3.3. Пропускная способность канала с шумом - это:

максимальная скорость передачи информации;

минимальная скорость передачи информации;

средняя скорость передачи информации;

максимальная энтропия источника;

10.3.4. Взаимная информация определяется через ____________ безусловной и условной энтропий.

разность;  сумму;  произведение;  деление.

10.3.5. Повышение помехоустойчивости кодирования в канале с шумом достигается введением дополнительной ________ .

избыточности;  неопределенности;  равнозначности;  производительности.

10.3.6. Заданы производительность Н=Н/Т источника и пропускная способность С канала. При Н< С существует такой код, для которого сообщения источника могут быть переданы по каналу с ________  вероятностью ошибок.

произвольно малой;    нулевой;      сколь угодно большой

10.3.7. По каналу связи с полосой пропускания F и отношением Рс / Рш можно передавать информацию  при рош 0 со скоростью сколь угодно близкой к :

С=Flog(1+ Рс / Рш );    С=Flog( Рс / Рш );  С=log(1+ Рс / Рш );;  С=F(1+ Рс / Рш );.

10.3.8. . Пропускная способность  канала связи с полосой пропускания F=1 кГц и отношением Рс / Рш =7 равна:

3000 бит/с;    1000 бит/с ;  8000 бит/с ;  7000 бит/с ;

10.3.9. Пропускная способность  канала связи с полосой пропускания F=1 кГц и отношением Рс / Рш =15 равна:

4000 бит/с;    1000 бит/с ;  15000 бит/с ;  16000 бит/с ;

10.3.10. Пропускная способность  канала связи с полосой пропускания F=2 кГц и отношением Рс / Рш =3 равна:

4000 бит/с;    1000 бит/с ;  2000 бит/с ;  6000 бит/с ;

10.3.11. Пропускная способность  канала связи с полосой пропускания F=2 кГц и отношением Рс / Рш =31 равна:

10000 бит/с;    31000 бит/с ;  32000 бит/с ;  62000 бит/с ;

10.3.12. Пропускная способность  канала связи с полосой пропускания F=3 кГц и отношением Рс / Рш =7 равна:

9000 бит/с;    3000 бит/с ;  21000 бит/с ;  24000 бит/с ;

10.3.13. Количество взаимной информации, передаваемой по каналу связи равно нулю, если сигналы на входе и выходе канала связи _______ .

независимы;  неоднозначны;   неинформативны;  зависимы;

10.3.14. Фамилия ученого, который впервые ввел меру взаимной информации и сформулировал основную теорему для каналов с шумами:

Шеннон;    Котельников;    Винер;   Хинчин;

10.3.15. Заданы производительность Н=Н/Т источника и пропускная способность С канала. При Н< С существует такой код, для которого сообщения источника могут быть переданы по каналу с ________  вероятностью ошибок.

произвольно малой;  нулевой;  сколь угодно большой;