М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-13T

Тесты  по теме  11.1. «Принципы помехоустойчивого кодирования»

Тесты  по теме  11.2. «Блочный двоичный код»

Тесты  по теме  11.3. «Циклический код»

Тесты  по теме  11.4. «Помехоустойчивое кодирование»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

11.1.1. Помехоустойчивое кодирование используется для того, чтобы:

повысить  помехоустойчивость системы связи;

исправлять ошибки;

уменьшить   помехоустойчивость системы связи;

увеличить вероятность ошибки;

11.1.2. Запрещенные кодовые комбинации – это комбинации,:

не используемые для передачи информации;

используемые для передачи информации;

содержащие одни 0;

содержащие одни 1;

11.1.3.  Разрешенные кодовые комбинации – это комбинации,:

используемые для передачи информации;

не используемые для передачи информации;

содержащие одни 0;

содержащие одни 1;

11.1.4. Кодовое расстояние -  это количество позиций, в которых:

одна кодовая комбинация отличается от другой;

совпадают кодовые комбинации;

содержится 1;

содержится  0;

11.1.5. Основание кода  -  это :

количество различных символов, образующих кодовые комбинации;      количество единиц в комбинации ;

количество нулей в комбинации;

количество символов в комбинации;

11.1.6. Длина кодовой комбинации – это :

общее количество символов в кодовой комбинации ;

количество единиц в комбинации ;

количество нулей в комбинации;

количество различных символов, образующих кодовые комбинации;

11.1.7. Общее количество комбинаций при основании кода m и длине комбинации n равно:

mn;                       mn ;

nm;                        m/n ;

11.1.8. Код содержит комбинации вида: 000, 101, 111, 001, и т.д. Основание кода и длина кодовой комбинации равны, соответственно:

2, 3;                3,2 ;       3,3;                        2,2;

11.1.9. Основание кода и длина кодовой комбинации равны 2. Комбинации кода ( в порядке возрастания десятичного эквивалента двоичных чисел):

00;  01; 10; 11;    00;  10; 01;11;          00;  01; 11; 10;   01; 00;10; 11;

11.1.10. Соответствие основания кода и длины комбинации (справа) кодовым комбинациям (слева):

-10, 01, 11, -1-1, …..;                      3, 2;

001, 110, 010, 111, …..;                  2,3;

1, 0, -1, -2 ;                                       4, 1;

1,4;

2,2;

11.1.11. Код содержит комбинации вида: 000, -101, -1-11, 001, 0-10 и т.д. Основание кода и длина кодовой комбинации равны, соответственно:

3, 3;             3,2;         2, 3;             2,2;

11.1.12. Код содержит комбинации вида: 0000, 0101, 1111, 0001, и т.д. Общее число комбинаций равно:

16 ;  8;         9;             12;

11.1.13. Код содержит комбинации вида: 000, 101, 111, 001, и т.д. Общее число комбинаций равно:

8;              9;          4;             16;

11.1.14. Соответствие общего числа комбинаций кода (справа) основанию кода и длине кодовой комбинации (слева):

2, 2;                           4;

3, 4;                           81;

4, 2;                           16;

2, 5;                          32;

64 ;

25 ;

11.1.15.  Кодовое расстояние между кодовыми комбинациями 101 и 011 равно:

2;             4;         3;             1;

11.1.16.  Кодовое расстояние между кодовыми комбинациями 1101 и 0110  равно :

3;       4;         2;             1;

11.1.17.  Соответствие кодового расстояния (справа) кодовым комбинациям  (слева):

0011 и 0101;                    2;

100101 и 010100;            3;

0011 и 1100;                    4;

001001 и 001001;            0;

1;

5;

11.1.18. Определяется кодовое расстояние между комбинацией 101010 и кодовыми комбинациями 000000, 111111, 010101 , 000111. Порядок следования кодовых расстояний:

3;             3;        6;           4;

11.1.19.  Разрешенные кодовые комбинации 000, 011, 101, 110.  Минимальное кодовое расстояние этого кода равно:

2;      3;         0;             1;

11.1.20.  Разрешенные кодовые комбинации 111, 011, 101, 000.  Минимальное кодовое расстояние этого кода равно:

1;    3;         2;             0;

11.2.1. Для блочного двоичного кода (5,3) количество информационных символов равно:

3 ;   2;    5;   8;

11.2.2. Для блочного двоичного кода (5,3) количество проверочных символов равно:

2 ;   3;    5;   8;

11.2.3.  Передаются последовательно десятичные числа от 0 до 7.  Порядок следования двоичных эквивалентов этих чисел:

000 ;   001 ;     010 ;    011 ;  100 ;  101 ;    110 ;    111 ;

11.2.4. Проверочные символы корректирующего кода (5,3) образуются по правилу: а4=а1а2  ; а5=а1а2а3. Информационная кодовая комбинация 111. Символы  а4 и а5 равны, соответственно:

0, 1 ;           1, 0;      1, 1;            0, 0;

11.2.5. Проверочные символы корректирующего кода (5,3) образуются по правилу: а4=а1а3 ; а5=а1а2 . Информационная  кодовая комбинация 101. Символы  а4 и а5 равны, соответственно:

0 ;  1 ;    1, 0;      1, 1;            0, 0;

11.2.6. Проверочные символы корректирующего кода (5,3) образуются по правилу: а4=а1а2; а5=а1а2а3. Соответствие проверочных символов (справа) информационной комбинации  (слева):

000 ;          00;

010 ;          11;

101 ;          10;

01;

11.2.7. Проверочные символы корректирующего кода (5,3) образуются по правилу: а4=а1а3 ; а5=а1а2а3. Разрешенными  кодовыми комбинациями этого кода являются комбинации:

00000 ;     11010 ;  01110 ;       01011 ;      01111;

11.2.8. Проверочный символ корректирующего кода (3,2) образуются по правилу: а3=а1а2 . Разрешенные  кодовые комбинации этого кода:

000 ;  011;   101;       001;       111;

11.2.9. Блочный двоичный код (7,4) имеет минимальное кодовое расстояние равное 3. Этот код:

исправляет все одиночные ошибки;

исправляет все двойные ошибки;

обнаруживает одиночные ошибки;

исправляет три  ошибки;

11.2.10. Блочный двоичный код (5,3) имеет минимальное кодовое расстояние равное 2. Этот код:

обнаруживает одиночные ошибки;

исправляет двойные ошибки;

исправляет одиночные ошибки;

исправляет две  ошибки;

11.2.11. Синдром  -  это :

указатель позиции, в которой произошла ошибка;

проверочные символы ;

информационные символы;

неверно принятые символы;

11.2.12. Синдром  кода :

не зависит от переданной комбинации;

зависит от переданной комбинации;

не зависит от позиции в которой произошла ошибка;

зависит от номера переданной комбинации;

11.2.13. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2=а2а3а5, с3=а1а3а6, с4=а1а2а7. Принята комбинация 1111001. Синдром равен:

0001  ;       1000;      1001;      1100;      1010;

11.2.14. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2=а2а3а5, с3=а1 а3а6, с4= а1 а2а7. Принята комбинация 1111010. Синдром равен:

0010  ;    1000;      1001;      1100;      1010;

11.2.15. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2=а2а3а5, с3=а1а3а6, с4=а1а2а7. Принята комбинация 1000000. Синдром равен:

1011  ;    1000;      1001;      1100;      1010;

11.2.16. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2=а2 а3а5, с3=а1а3а6, с4=а1а2а7. Принята комбинация 0100000. Синдром равен:

1101  ;    1000;      1001;      1100;      1010;

11.2.17. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2= а2 а3а5, с3= а1 а3а6, с4= а1 а2а7. Принята комбинация 1111000. Синдром равен:

0000  ;    1000;      0001;      0100;      1010;

11.2.18. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2= а2 а3а5, с3= а1 а3а6, с4= а1 а2а7. Принята комбинация 1111010. Была передана комбинация:

1111000 ;   1111010 ;  1110010 ;  1101010 ;

11.2.19. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2= а2 а3а5, с3= а1 а3а6, с4= а1 а2а7. Принята комбинация 0000100. Была передана комбинация:

0000000 ;  0000100 ;  0000010 ;  0000001 ;

11.2.20. Синдром  кода (7,3) образуется по правилу с1=а1 а2 а3а4,

с2= а2 а3а5, с3= а1 а3а6, с4= а1 а2а7.

Принята комбинация 0000010. Была передана комбинация:

0000000 ;  0000010 ;  0000001 ;  1000000 ;

11.3.1. Кодовые комбинации циклического кода образуются путем :

циклической перестановки символов;

случайной  перестановки символов;

добавления символов;

отбрасывания  символов;

11.3.2. Одна из комбинаций циклического кода 1001. Остальные комбинации этого кода:

0011, 0110, 1100;  0111, 0110, 1100;  0011, 0110, 1101;  0011, 0101, 1100;

11.3.3. Полином, соответствующий двоичной кодовой комбинации  101, имеет вид:

z2+1;     z+1;      z2+z+1;      1;

11.3.4. Полином, соответствующий двоичной кодовой комбинации  0011, имеет вид:

z+1;         z2+1;        z2+z+1;      1;

11.3.5. Комбинации кода передаются в следующем порядке: 011, 101, 110. Порядок следования полиномов, соответствующих этим  двоичным кодовым комбинациям:

z+1;     z2+1 ;     z2+z;

11.3.6. Соответствие полинома двоичной кодовой комбинации:

1001 ;          z3+1;

0001;         1 ;

1110;            z3+z2 + z;

0101 ;         z2 +1;

z3 ;

z +1;

11.3.7. Двоичная кодовая комбинация, соответствующая полиному z2+1:

101;     110;     000;     001;

11.3.8. Двоичная кодовая комбинация, соответствующая полиному z3+z+1:

1011;    1100;     0011;     1001;    1101;

11.3.9. Соответствие двоичной кодовой комбинации полиному:

z3+1;                       1001 ;

1 ;                           0001;

z3+z2 + 1;                1101;

z2 +z;                        0110 ;

z3 ;

z +1;

11.3.10. Полиномы, соответствующие  двоичным кодовым комбинациям, передаются в следующем порядке:  z2 +z+1;   z +1 ;    z2+z;  1.

Порядок следования  двоичных кодовых комбинаций, соответствующих этим полиномам:

111;       011;      110,     001;

11.3.11.  Информационная комбинация циклического кода 1001. Образующий полином   (z3+z2 +1). Комбинация циклического кода (7,4), формируемая путем перемножения , равна:

1100101;    1001001;     1101000;     1001111;

11.3.12.  Информационная комбинация циклического кода 1100. Образующий полином   (z3+z2 +1). Комбинация циклического кода (7,4), формируемая путем перемножения , равна:

1011100;    1011001;    1011111;     1101100;

11.3.13.  Информационная комбинация циклического кода 1010. Образующий полином   (z3+z2 +1). Комбинация циклического кода (7,4), формируемая путем перемножения , равна:

1110010;    1110110;     1010010;     0110010;

11.3.14.  Принята комбинация 1110011 циклического кода (7,4). Образующий полином   (z3+z2 +1). Синдром принятой  комбинация циклического кода равен:

001;    111;     010;     100;

11.3.15.  Принята комбинация 1001010 циклического кода (7,4). Образующий полином   (z3+z2 +1). Синдром принятой  комбинация циклического кода равен :

001;   111;     010;     100;

11.3.16. Принята комбинация 0001011 циклического кода (7,4). Образующий полином   (z3+z2 +1). Синдром принятой  комбинация циклического кода равен :

110;   111;     010;     100;  001;

11.3.17.  Принята комбинация 1001010 циклического кода (7,4). Синдром принятой  комбинации 001.  Была передана комбинация :

1001011;   1001101;     1001001;     0001011;   1001100;

11.3.18.  Принята комбинация 1001001 циклического кода (7,4). Синдром принятой  комбинации 010 . Была передана комбинация :

1001011;    1001101;     1001001;     0001011;   1001100;

11.3.19.  Принята комбинация 1100111 циклического кода (7,4). Синдром принятой  комбинации 010. Была передана комбинация :

1100101;    1001101;     1001001;     1100011;   11001110;

11.3.20.  Приняты комбинации циклического кода (7,4): 1001010; 0010110;    0101111.    Синдром принятых  комбинаций 001. Порядок следования комбинаций с исправленной ошибкой:

1001011 ;     0010111;      0101110 ;

11.4.1. Минимальное кодовое расстояние, необходимое для обнаружения двойных  ошибок в комбинации равно:

3;    1 ;    2 ;  0 ;

11.4.2.  Соответствие минимального кодового расстояния (справа) разрешенным кодовым комбинациям этого кода (слева):

00, 01, 10;                 1;

000, 101, 110;           2;

10010, 00001, 11101;          3;

4;

0;

11.4.3.  Минимальное кодовое расстояние, необходимое для обнаружения одиночных ошибок в комбинации равно:

2;    1 ;    3 ;  0 ;

11.4.4.  Минимальное кодовое расстояние, необходимое для исправления одиночных ошибок в комбинации равно:

3;    2 ;    1 ;  0 ;

11.4.5.  Минимальное кодовое расстояние, необходимое для обнаружения двойных ошибок в комбинации равно :

3;     2 ;    1 ;  0 ;

11.4.6.  Минимальное кодовое расстояние, необходимое для исправления двойных ошибок в комбинации равно:

5;     2 ;    3 ;  4 ;

11.4.7.  Соответствие минимального кодового расстояния (справа)  количеству исправляемых  ошибок в комбинации (слева):

3;    7;

1;    3;

5;    11;

10;    21;

9;

22;

2;

11.4.8. Код с основанием 2 и  длиной кодовой комбинации 3 позволяет исправлять одиночные ошибки. Разрешенные комбинации этого кода:

000 ; 111;   011; 010;    000; 110;   111;

11.4.9. Код с основанием 2 и  длиной кодовой комбинации 3 позволяет обнаруживать одиночные ошибки. Разрешенные комбинации этого кода:

000, 101, 110 011;    000; 010; 110; 111;   011; 010;  000; 110;

11.4.10. Код имеет основание 2 и  длину кодовой комбинации 3. Введите все комбинации этого кода в порядке возрастания десятичного эквивалента двоичных чисел:

000 ; 001; 010; 011;  100; 101 ;  110 ;  111;

11.4.11. Код,  имеющий    комбинации 000, 101, 011, 110 позволяет обнаруживать одиночные ошибки. Во сколько раз он проигрывает по скорости передачи безизбыточному коду:

1.5 ;    2 ;    3 ;  2.5 ;

11.4.12. Код,  имеющий    комбинации 000, 111,  позволяет исправлять одиночные ошибки. Во сколько раз он проигрывает по скорости передачи безизбыточному коду:

3 ;   1.5 ;    2 ;    2.5 ;

11.4.13. Для реализации проверки на четность к комбинации 1010100 необходимо добавить:

1 ;  0;    00;   11;

11.4.14. Для реализации проверки на четность к комбинации 11010100 необходимо добавить:

0 ;    1 ;  01;    10;   11;

11.4.15. Соответствие  корректирующего символа  (справа) кодовой комбинации (слева) для реализации проверки на четность:

00011;    0 ;

100011;    1 ;

00000;    0 ;

111111;    0 ;

100011;    1 ;

11.4.16. Код с проверкой на четность. Одиночная ошибка  делает количество 1 в кодовой комбинации ________ и, таким образом,  обнаруживается.

нечетным ;  четным;    равным 0;   равным количеству 0;

11.4.17. Используя код с проверкой на четность, мы получим минимальное кодовое расстояние для такого кода, равное:

2 ;   0;    1;   3;

11.4.18.  Разрешенные кодовые комбинации кода 000 и 111.  Принята кодовая комбинация 010. Наиболее вероятно, что была передана комбинация:

000;   010;    101;   111;

11.4.19.  Разрешенные кодовые комбинации кода 000 и 111.  Принята кодовая комбинация 110. Наиболее вероятно, что была передана комбинация :

111;    110;    000;   001;

11.4.20.  Разрешенные кодовые комбинации кода 000 и 111. Соответствие наиболее вероятных переданных комбинаций (справа) принятым кодовым комбинациям (слева):

101 ;          111;

001 ;          000;

110 ;          111;

100 ;          000;

11.4.21. Разрешенные кодовые комбинации кода 000 и 111.  Принята кодовая комбинация 110. Наиболее вероятно, что была передана комбинация  111, т.к. кодовые расстояния  принятой комбинации от комбинаций 111 и 000 равны, соответственно:

1 ;  2 ;  1; 1;    2; 1;   0; 1;