М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-14T

Тесты  по теме  12.1. «Способы разделения каналов»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

12.1.1. Каналы в многоканальных системах связи разделяются за счет того, что они:

ортогональны;

противоположны;

коррелированы;

зависимы;

12.1.2. Способы разделения каналов в многоканальных системах связи:

частотное,  временное,  фазовое, кодовое (по форме);

амплитудное, частотное,  фазовое, по форме;

импульсно-кодовое, временное,  фазовое,  кодовое (по форме);

частотное,  временное,  фазовое;

12.1.3. При частотном разделении каналов отдельные каналы передаются:

одновременно, но в разных полосах частот;

в одной и той же полосе частот, но в разные интервалы времени ;

в одной и той же полосе частот, но с разными начальными фазами;

одновременно,  в одной и той же полосе частот ;

12.1.4. При временном разделении каналов отдельные каналы передаются:

в одной и той же полосе частот, но в разные интервалы времени;

одновременно, но в разных полосах частот;

в одной и той же полосе частот, но с разными начальными фазами;

в одной и той же полосе частот, одновременно ;

12.1.5. При фазовом разделении каналов отдельные каналы передаются:

в одной и той же полосе частот, одновременно, но с разными начальными фазами;

в одной и той же полосе частот, но в разные интервалы времени ;

одновременно,  но в разных полосах частот;

в одной и той же полосе частот, одновременно, но с разными амплитудами ;

12.1.6.  Полоса частот одного канала в системе связи с частотным разделением 3.4 кГц. Защитные промежутки по частоте между каналами 0.6 кГц. Максимальное число каналов  в полосе частот 101 кГц равно:

25;     24 ;       26;     29;

12.1.7.  Полоса частот одного канала в системе связи с частотным разделением 3.4 кГц. Защитные промежутки по частоте  0.6 кГц. Максимальное число каналов  в полосе частот 201 кГц равно:

50;     49 ;       51;     59;

12.1.8. Интервал дискретизации для сигнала в каждом канале при ВРК 2 мс. Длительность сигнальных импульсов  в системе связи с временным разделением 0.1 мс, период следования 0.2 мс. Максимальное число каналов равно :

10;     20 ;       2;     21;

12.1.9. Интервал дискретизации для сигнала в каждом канале 4 мс. Длительность сигнальных импульсов  в системе связи с ВРК 0.2 мс, скважность 2. Максимальное число каналов равно:

10;          20 ;       2;     11;

12.1.10. Количество ортогональных несущих в системе связи с фазовым разделением каналов равно:

2;       1 ;       4;     10;

12.1.11. В системе связи с фазовым разделением каналов первый канал передается на несущей частоте sinw0t. Второй канал передается на несущей:

cosw0t;         sinw0t ;      sin(w0t+1800) ;       - sin(w0t+1800);

12.1.12. Каналы в многоканальной системе связи с частотным разделением каналов разделяются:

полосовыми фильтрами;

коммутаторами ;        усилителями;     ограничителями ;

12.1.13. Каналы в многоканальной системе связи с временным разделением каналов разделяются:

коммутаторами ;                    полосовыми фильтрами;

усилителями;                     согласованными фильтрами;

12.1.14. Каналы в многоканальной системе связи с фазовым разделением каналов разделяются:

синхронными демодуляторами;

коммутаторами ;        усилителями;     полосовыми фильтрами;

12.1.15. Каналы в многоканальной системе связи с  разделением сигналов по форме разделяются:

согласованными фильтрами;         коммутаторами ;

усилителями;            полосовыми фильтрами;

12.1.16. Причины межканальных помех при ЧРК:

спектры сигналов бесконечны; ПФ – не идеальны;

коммутаторы – не идеальны; полоса частот системы связи – ограничена;

синхронные демодуляторы – не идеальны; разность фаз несущих не равна точно 900;

взаимно-корреляционные функции сигналов не равны 0;

12.1.17. Причины межканальных помех при ВРК:

коммутаторы – не идеальны; полоса частот системы связи – ограничена;

спектры сигналов бесконечны; ПФ – не идеальны;

синхронные демодуляторы – не идеальны; разность фаз несущих не равна точно 900;

взаимно-корреляционные функции сигналов не равны 0;

12.1.18. Причины межканальных помех при ФРК:

синхронные демодуляторы – не идеальны; разность фаз несущих не равна точно 900;

спектры сигналов бесконечны; ПФ – не идеальны;

коммутаторы – не идеальны; полоса частот системы связи – ограничена;

взаимно-корреляционные функции сигналов не равны 0;

12.1.19. Причины межканальных помех при КРК:

взаимно-корреляционные функции сигналов не равны 0;

спектры сигналов бесконечны; ПФ – не идеальны;

коммутаторы – не идеальны; полоса частот системы связи – ограничена;

синхронные демодуляторы – не идеальны; разность фаз несущих не равна точно 900;

12.1.20. Соответствие устройств, осуществляющих разделение каналов,  виду разделения:

ЧРК ;               полосовые фильтры;

ВРК ;             коммутаторы;

ФРК ;                   синхронные демодуляторы ;

КРК ;                   согласованные фильтры;

12.1.21. Соответствие устройств, осуществляющих разделение каналов,  виду разделения:

частотное разделение каналов ;               полосовые фильтры;

временное разделение каналов ;             коммутаторы;

фазовое разделение каналов ;                   синхронные демодуляторы ;

кодовое  разделение каналов ;                   согласованные фильтры;

12.1.22. Соответствие вида разделения каналов устройству, осуществляющего разделение каналов:

полосовые фильтры;                                 частотное разделение каналов ;

коммутаторы;                                            временное разделение каналов ;

синхронные демодуляторы ;                    фазовое разделение каналов ;

согласованные фильтры;                         кодовое  разделение каналов ;