МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-1T.

Тесты по теме 1.1:  Классификация сигналов и помех.

Тесты по теме 1.2:  Функциональные пространства и их базисы.

Тесты по теме 1.3:  Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье.

Тесты по теме 5.1:  «Модели непрерывных каналов связи».

Автор:  Санников Владимир Григорьевич

# 1.1.1. Наименование помехи, которая перемножается  с сигналом:

мультипликативная;    аддитивная;    комбинированная ;

1.1.2.  Наименование помехи, которая суммируется с сигналом:

аддитивная;    мультипликативная;    комбинированная ;

1.1.3. Сигнал, непрерывно изменяющийся и по аргументу и по значению,

аналоговый;  дискретно-аналоговый;  аналого-дискретный;  цифровой

1.1.4. Структурная схема передатчика системы связи содержит блоки:

Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство.   Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, демодулятор.

Источник сообщения, декодер, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство.

Источник сообщения, кодер, демодулятор, генератор переносчика, выходное устройство.

Источник сообщения, кодек, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство.

1.1.5. Структурная схема приемника системы связи содержит блоки:

Входное устройство, демодулятор, декодер, получатель сообщения.

Выходное устройство, модулятор, декодер, получатель сообщения.

Входное устройство, демодулятор, кодер, получатель сообщения.

Входное устройство, демодулятор, кодек, получатель сообщения.

Входное устройство, модем, декодер, получатель сообщения.

1.1.6. Сигнал, изменяющийся дискретно и по аргументу и по значению,

цифровой;  дискретно-аналоговый;  аналого-дискретный;  аналоговый

1.1.7. Периодические сигналы

s(t+T)=s(t);  s(t)=Usin(2πtT);  s(t)=at; s(t)=sh(2πtT); s(t)=at

1.1.8. Шумы и помехи в канале связи представляют собой ____ процессы.

случайные;  полезные;  детерминированные;  регулярные

1.1.9. Сигналы, значения которых можно предсказать с вероятностью 1:

детерминированные;  квазидетерминированные;  случайные;  шумовые

1.1.10. Сигналы, значения которых нельзя предсказать точно:

стохастические;  детерминированные;  неслучайные;  достоверные

1.1.11. Модулятор и демодулятор образуют:

модем;  кодер;  декодер;  кодек;  источник сообщения.

1.1.12. Спектральная плотность мощности белого шума -

равномерная;  периодическая;  непостоянная;  импульсная

1.1.13. Кодер и декодер образуют:

кодек;  модулятор;  демодулятор;  модем;  источник сообщения.

1.1.14. Операцию детектирования осуществляет:

детектор;  модулятор;  кодер;  декодер;  фильтр.

1.1.15. Аналитическое выражение для сигнала АМ следующее:

u(t)= ;     u(t)=;

u(t)=;      u(t)=ka(t)cos(ω0t+ϕ0)

1.1.16. Взаимосвязь между шириной спектра f и центральной частотой f0 узкополосного сигнала

f << f0;  f = f0;  f > f0;  f >> f0;

1.1.17. Значения случайного процесса некоррелированы, если они ____

независимы;  нелинейны;  зависимы; ненаблюдаемы;  неоднозначны.

1.1.18. Дисперсии складываются при сложении ___ случайных процессов

независимых;  одинаковых;  зависимых;  произвольных;  равнозначных.

1.1.19. Случайный сигнал стационарен, если его статистические характеристики не зависят  ____

от начального момента времени;  от его предыстории;  от его значений в текущий момент;  от его значений в будущем

1.1.20. Случайный сигнал стационарен в широком смысле, если от начального момента времени не зависят его моменты  ____

первого и второго порядков;  произвольного порядка;  центральные;  начальные

1.1.21. Эргодический случайный сигнал является ____ случайным процессом

стационарным;  нестационарным;  детерминированным;  неинформативным

1.1.22. Функция плотности вероятностей гауссовского сигнала

exp(−x22D)2πD;  xexp(−x22D)D;  aexp(−ax);  λkexp(−λ)k!

1.1.23. Функция плотности вероятностей пуассоновского сигнала

λkexp(−λ)k!; exp(−x22D)2πD;  xexp(−x22D)D;  aexp(−ax)

1.1.24. Одномерные законы распределения вероятностей дискретных случайных сигналов

p(k)=λkexp(−λ)k!;  p(q)=Cnqpq(1−p)n−q;  aexp(−ax);   exp(−x22D)2πD;  xexp(−x22D)D

1.1.25. Одномерные функции плотности вероятностей непрерывных случайных сигналов

exp(−x22D)2πD; xexp(−x22D)D ; p(q)=Cnqpq(1−p)n−q ;   p(k)=λkexp(−λ)k!;

1.2.1. Метрическое пространство сигналов – это множество сигналов, для которого подходящим образом определено ____.

расстояние;  разбиение;  отношение;  соответствие.

1.2.2. Евклидова норма вектора (3,3,3,3)

6;  1;  2;  3

1.2.3. Множество векторов xk,k=1,n, обладающее свойством: xi=k=1nakxk, образует ____ пространство

линейное;  полное;  параметрическое;  метрическое

1.2.4. Базисные вектора uk,k=1,n Евклидова пространства линейно-независимы, если равенство: k=1nakxk=0, справедливо только при всех  ak, равных:

0;  1;  ;  -1.

1.2.5.  Евклидова норма вектора (2, 2, 2, 2)

4;  1;  2;  1/2

1.2.6. Линейное  n-мерное пространство с базисом uk,k=1,n имеет ____ разложение вида: xi=k=1nakuk,

единственное;  произвольное;  ограниченное;   (n+1);

1.2.7. Евклидова норма вектора (1, 1, 1, 1)

2;  1;  4;  1/2

1.2.8. Гильбертова норма сигнала  x(t) = 1,  tT,

T 0.5;  T;  T2;  1

1.2.9. Евклидово расстояние между векторами: (2, 2, 2, 2) и (1, 1, 1, 1)

2;  1/2;  3;  1

1.2.10. Гильбертово расстояние между сигналами  x(t) = 1 и  y(t) = 2,  tT,

T 0.5;  1;  T2;  T

1.2.11. По аналогии с 3-х мерным физическим пространством, элементы n-мерного линейного представляют собой

векторы;  точки;  линии;  кривые;  функции

1.2.12. В линейном пространстве система линейно-независимых векторов образует

базис;  базу;  основу;  фундамент

1.2.13. Аналогом длины вектора в линейном пространстве сигналов служит ____

норма;  база;  метрика;  линия

1.2.14. Скалярное произведение векторов (1, 1, 1, 1, 1, 1) и (1, -1, 1, -1, 1, -1) равно:

0;  1;  2;  4;  6

1.2.15. Условие квадратичной интегрируемости сигнала  x(t)

x2(t)dt<∞;  [x(t)dt]2<∞;  x(t2)dt<∞;  x(t)dt2<∞

1.2.16. Скалярное произведение векторов x и y Евклидова пространства

k=1nxkyk;  xkykdk;  x(t)y(t)dt;  maxk|xk⋅yk|

1.2.17. Скалярное произведение векторов x и y Гильбертова пространства

x(t)y(t)dt;  xkykdk;  k=1nxkyk;  maxt|x(t)⋅y(t)|

1.2.18. Норма вектора x Евклидова пространства

[k=1nxk2]12;  k=1n|xk|;  maxk|xk|;  mink|xk|

1.2.19. Норма вектора x Гильбертова пространства

[x2(t)dt]12;  |x(t)|dt;  supt|x(t)|;  mintx(t)

1.2.20. Расстояние между векторами x и y Евклидова пространства

[k=1n|xk−yk|2]12;  k=1n|xk−yk|;  maxk|xk−yk|;  k=1nxk−k=1nyk

1.2.21. Расстояние между векторами x и y Гильбертова пространства

[(x(t)−y(t))2dt]12;  |x(t)−y(t)|dt;  supt|x(t)−y(t)|;  x(t)dt−y(t)dt

1.2.22. Условие ортогональности векторов Евклидова пространства

k=1nxkyk=0;  k=1n|xk−yk|=0;  maxk|xk−yk|=0;  k=1nxk−k=1nyk=0

1.2.23. Условие ортогональности векторов Гильбертова пространства

x(t)y(t)dt=0;  |x(t)−y(t)|dt=0;  supt|x(t)−y(t)|=0;  x(t)dt−y(t)dt=0

1.3.1. Сигнал  представлен коэффициентами ck=1k, k=1,2,3..., ортонормального ряда Фурье. Энергия первого слагаемого равна:

1;  1.5;  2;  0;  3

1.3.2. Сигнал с энергией Е=2 В2 представлен коэффициентами ck=1k, k=1,2,3..., ортонор-мального ряда Фурье. Энергия погрешности приближения сигнала двумя членами ряда

0.75;  1.5;  0.5;  0

1.3.3. Непрерывный сигнал представлен ортонормальным рядом Фурье с коэффи-циентами: ck=1k, k=1,2,3... Энергия  первого члена ряда равна:

1;  1.5;  0;  3;  2

1.3.4. Непрерывный сигнал представлен ортонормальным рядом Фурье с коэффи-циентами: ck=1k, k=1,2,3... Энергия 2-х первых членов ряда

1.25;  1.5;  0;  1;  2

1.3.5. Непрерывный сигнал представлен ортонормальным рядом Фурье с коэффи-циентами: ck=k, k=0,1,2... Энергия 3-х первых членов ряда

5;  4;  3;  2

1.3.6. Соответствие между параметрами и их наименованием в представлении сигнала тригонометрическим рядом Фурье: s(t)=A0+kAkcos(2πkBC−Dk):

A0 – постоянная составляющая;

Ak – амплитуда гармоники;

B - время;

C - период;

Dk – начальная фаза

1.3.7. Импульсный сигнал s(t)=1, −0.5τ≤t≤0.5τ, периодически продолжается во времени с периодом  Т. Постоянная составляющая сигнала равна

2/Т;  /Т;  Т/;  Т/2

1.3.8. Импульсный сигнал s(t)=cos(ωt), −0.5πω≤t≤0.5πω, периодически продолжается во времени с периодом  Т. Постоянная составляющая сигнала равна

4/Т;  2/Т;  Т;  Т/2

1.3.9. Импульсный сигнал s(t)=1, −0.5τ≤t≤0.5τ, периодически продолжается во времени с периодом  Т = 2. Амплитуда первой гармоники сигнала равна

2/;  1/;  2/;  1/2,   2

1.3.10. Модуль спектральной плотности амплитуд сигнала: . Ширина спектра  сигнала:

1 Гц;  2 Гц;  1 кГц;  2 кГц;  А Гц .

1.3.11. Непериодический сигнал: s(t)=Aexp(−t), t≥0. Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

1;  1/e;  ln2;  2e

1.3.12. Непериодический сигнал: . Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

1;  1/e;  ln2;  2e

1.3.13. Непериодический сигнал: . Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

0.5;  1/e;  ln2;  2e;  А

1.3.14. Непериодический сигнал: . Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

0.25;  1/e;  1;  2e;  А

1.3.15. Непериодический сигнал: . Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

2;  1/2;  ln2;  2e;  А

1.3.16. Непериодический сигнал: s(t)=Aexp(−at), t≥0. Длительность сигнала, определяемая по методу эквивалентного прямоугольника

1/a;  2/a;  Aa;  a/2;  A/a

1.3.17. Базисные функции комплексной формы ряда Фурье

exp(jkω0t); exp(jkω0t)+exp(−jkω0t);  exp(jkω0t)−exp(−jkω0t); exp(−jkω0t)

1.3.18. Спектральная плотность амплитуд непериодического сигнала s(t)=exp(−|t|) равна:

2/(1+2);  1/(1+2);  1/2;  1/(2+2); 1/t;

1.3.19. Базисные функции ряда Котельникова

sinωmax(t−kT)ωmax(t−kT);  sin(n+1)(πtT)(n+1)sin(πtT);  eJ(t−kT);  tk

1.3.20. Спектральная плотность амплитуд непериодического сигнала s(t)=1, −1≤t≤1, равна:

2sin()/;   sin()/;   cos()/;   sin2()/2

1.3.21. Спектральная плотность амплитуд сигнала: S(jω)=2Asin(0.5ωT). Ширина спектра в герцах, для которой эта функция первый раз обращается в ноль, равна

1/Т;  2/Т;  3/Т;  /Т;  2

1.3.22. Для выбранного базиса ортогональных функций ϕk(t), k=0,1,2...., обобщенный ряд Фурье определяется соотношением

k=0∞ckϕk(t);  k=0∞ckϕk(t);  k=0∞tkϕk(t);  k=0∞kϕk(t)

1.3.23. Для выбранного базиса ортонормальных функцийϕk(t), k=0,1,2...., коэффициенты разложения сигнала  s(t) в обобщенный ряд Фурье определяются по соотношению

s(t)ϕk(t)dt;  s(t)ϕk(t)dt;  maxt|s(t)ϕk(t)|;  [s2(t)ϕk(t)dt]12

5.1.1. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=1; 0<f<F; поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Мощность шума на выходе канала связи

FG0;  G0;  2FG0;  2F;   G0/F

5.1.2. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=2; 0<f<F; поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

4FG0;  FG0;  2FG0;  2F;   G0/F

5.1.3. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=0.1; 0<f<F; поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

0.01FG0;  FG0;  2FG0;  2G0F;   G0/F

5.1.4. Соответствие входного и выходного сигналов непрерывного канала связи

аналоговый – аналоговый;  аналоговый – дискретный;  дискретный – аналоговый

5.1.5. Канал связи, для которого справедлив принцип суперпозиции и не происходит обогащение спектра отклика по сравнению со спектром воздействия,

линейный;  линейно-параметрический;  нелинейный;  нелинейно-параметрический

5.1.6. Канал связи, для которого справедлив принцип суперпозиции и происходит обогащение спектра отклика по сравнению со спектром воздействия,

линейно-параметрический;  линейный;  нелинейный;  нелинейно-параметрический

5.1.7. Канал связи, для которого не справедлив принцип суперпозиции и происходит обогащение спектра отклика по сравнению со спектром воздействия,

нелинейный;  линейно-параметрический;  линейный;  нелинейно-параметрический

5.1.8. Канал связи, в котором действует аддитивная помеха типа «белого шума» с нормальным законом распределения мгновенных значений,

гауссовский;  релеевский;  райсовский;  марковский

5.1.9. На вход канала связи, в котором действует шум с мощностью 10 (В2), поступает сигнал с мощностью 100 (В2). Отношение сигнал шум в канале

10 дБ;  20 дБ;  1 дБ;  100 дБ;  0 дБ

5.1.10. На вход канала связи, в котором действует шум с мощностью 1 (В2), поступает сигнал с мощностью 1 (В2). Отношение сигнал шум в канале

0 дБ;  20 дБ;  1 дБ;  100 дБ;  10 дБ

5.1.11. На вход канала связи, в котором действует шум с мощностью 0.1 (В2), поступает сигнал с мощностью 100 (В2). Отношение сигнал шум в канале

30 дБ;  20 дБ;  1 дБ;  10 дБ;  0 дБ

5.1.12. В аддитивном канале связи дисперсии сигнала и шума складываются, если сигнал и шум _____ случайные процессы

независимые;  равноправные;  произвольные;  одинаковые

5.1.13. В аддитивном канале связи и сигнал и шум гауссовские случайные процессы. Отклик канала связи является

гауссовским;  релеевским;  райсовским;  марковским

5.1.14. В аддитивном канале связи и сигнал и шум независимые случайные процессы с дисперсиями 19 (В2) и 6 (В2). Дисперсия отклика канала связи

25;  13;  19;  6;  5

5.1.15. В системе электросвязи помеха, перемножаемая с сигналом, является

мультипликативной;  аддитивной;  переходной;  анимационной

5.1.16. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=0,4 ; 0<f<F;  поступает сигнал со спектральной плотностью мощности: G(f)=1[1+(fF)2], f≥0. Мощность сигнала на выходе канала связи

0.04F;  4F;  F;  2F;  F

5.1.17. Селективные замирания сигнала вызываются изменением в канале связи

коэффициента передачи;  аддитивного шума;  чувствительности приемника

5.1.18. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=f/F; 0<f<F; поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

G0F/3 ;  FG0/5;  2FG0;  G0F2/2;   G0/F

5.1.19. Связь выхода и входа непрерывного канала связи определяется соотношением: A(t)=B(t)⋅V[t;C(t)]+D(t). Соответствие между сигналами и их наименованиями

A(t)  -  отклик канала;  B(t)  -  мультипликативная помеха;  V(t)  -  полезная составляющая отклика;  C(t)  -  входное воздействие;  D(t)  -  аддитивная помеха

5.1.20 На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=[f/F]2 ; 0<f<F; поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

G0F/5 ;  FG0/3;  2FG0;  G0F/3;   G0/F

5.1.21. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=2 ; 0<f<F;  поступает сигнал со спектральной плотностью мощности: G(f)=1[1+(fF)2], f≥0. Мощность сигнала на выходе канала связи

F;  F/2;  F;  2F;  4/F

5.1.22. На вход канала связи с коэффициентом передачи К(f)=4 ; 0<f<F;  поступает сигнал со спектральной плотностью мощности: G(f)=1[1+(fF)2], f≥0. Мощность сигнала на выходе канала связи

4F;  F/2;  F;  2F;  F

5.1.23 На вход канала связи с коэффициентом передачи  поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

2FG0;  FG0;  2FG0;  2F;   G0/F

5.1.24. На вход канала связи с единичной АЧХ в полосе частот [0; F] поступает сигнал со спектральной плотностью мощности: G(f)=1[1+(fF)2], f≥0. Мощность сигнала на выходе канала связи

F/4;  F/2;  F;  2F;  4/F

5.1.25. На вход канала связи с коэффициентом передачи K(f)=11+(fF)2, f≥0, поступает белый шум с постоянной спектральной плотностью мощности G0. Дисперсия шума на выходе канала связи

FG0/2;  FG0;  2FG0;  2F;   G0/F

5.1.26. Двоичный источник вырабатывает равновероятные символы. Двоичный ДКС характеризуется матрицей переходных вероятностей с элементами: p(0|0) = 0.5,  p(1|0) = 0.5, p(0|1) = 0.3,  p(1|1) = 0.7. Средняя вероятность ошибки

0.4;  0.3;  0.45;  0.6

5.1.27. Двоичный источник вырабатывает равновероятные символы. Двоичный ДКС характеризуется матрицей переходных вероятностей с элементами: p(0|0) = 0.8,  p(1|0) = 0.2, p(0|1) = 0.4,  p(1|1) = 0.6. Средняя вероятность ошибки

0.3;  0.25;  0.4;  0.1

5.1.28. Двоичный источник вырабатывает равновероятные символы. Двоичный ДКС характеризуется матрицей переходных вероятностей с элементами: p(0|0) = 0.8,  p(1|0) = 0.2, p(0|1) = 0.3,  p(1|1) = 0.7. Средняя вероятность ошибки

0.25;  0.3;  0.45;  0.1

5.1.29. Двоичный источник вырабатывает равновероятные символы. Двоичный ДКС характеризуется матрицей переходных вероятностей с элементами: p(0|0) = 0.6,  p(1|0) = 0.4, p(0|1) = 0.3,  p(1|1) = 0.7. Средняя вероятность ошибки

0.35;  0.2;  0.45;  0.1

5.1.30. В двоичном симметричном ДКС: p(1|0) = p(0|1) = p;   p(0) = 0.5. Средняя вероятность ошибки

p;   0.5;  0.5p;  2p