М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-20P

Тесты  по теме  8.3. «Характеристики фильтра, согласованного с одиночным импульсом»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

ТЕСТЫ  С  ПАРАМЕТРАМИ.

I:P:L1

UID: 20.1

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Um cosw0 t;        Um =[$Um ; 1; 10; 1]  мВ;          0<t<0.1 с;

Белый шум имеет спектральную плотность энергии G0 =[$G0 ; 0.1; 0.5; 0.1] мВ2/Гц.  Введите значение максимального отношения с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом.

F: $Um*$Um*0.1/2/$G0

D: 0.1

$Um=5

$G0=0.2

A: 6.25

I:P:L1

UID: 20.2

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Um ;        Um =[$Um ; 5; 10; 1]  мВ;          0<t<1 мс;

Белый шум имеет спектральную плотность энергии G0 =[$G0 ; 0.1; 0.5; 0.1] мВ2/Гц.  Введите значение максимального отношения с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом.

F: $Um*$Um*0.001/$G0

D: 0.1

$Um=5

$G0=0.5

A: 0.05