М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-22P

Тесты  по теме  9.3. «Некогерентный  прием  двоичных сигналов»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

ТЕСТЫ  С  ПАРАМЕТРАМИ.

I:P:L1

UID: 22.1

UNAME: Сухоруков А.С.

S: На входе некогерентного частотного детектора действуют сигнал ДЧМ с амплитудой  Um =[$Um ; 10; 50; 10]  мВ;    и белый шум со спектральной плотностью энергии G0 =[$G0; 1; 5;1]мВ2/Гц ,  прошедшиe через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Введите значение вероятности ошибки.

F: exp( - $Um*$Um/$G0/400)

D: 0.1

$Um=40

$ G0=4

A: 0.368

I:P:L1

UID: 22.2

UNAME: Сухоруков А.С.

S:  На входе некогерентного  детектора действуют сигнал ДОФМ с амплитудой  Um =[$Um ; 10; 50; 10]  мВ;   и  белый  шум  со  спектральной плотностью энергии G0=[$G0; 1; 5;1]мВ2/Гц ,  прошедшиe через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Введите значение вероятности ошибки (прием сравнением фаз).

F: exp( - $Um*$Um/$G0/200)

D: 0.1

$Um=20

$ G0=2

A: 0.368

I:P:L1

UID: 22.3

UNAME: Сухоруков А.С.

S: На входе некогерентного амплитудного детектора действуют сигнал ДАМ с амплитудой  Um =[$Um ; 10; 50; 10]  мВ;   и белый шум со спектральной плотностью энергии G0=[$G0; 1; 5;1]мВ2/Гц ,  прошедшиe через полосовой фильтр с полосой пропускания  100 Гц.  Введите значение вероятности ошибки.

F: exp( - $Um*$Um/$G0/800)

D: 0.1

$Um=40

$ G0=2

A: 0.368