М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-24P

Тесты  по теме  10.3. «Теоремы Шеннона»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

ТЕСТЫ  С  ПАРАМЕТРАМИ.

I:P:L1

UID: 24.1

UNAME: Сухоруков А.С.

S:  На выходе  канала  связи  действуют  гармонический  сигнал  с амплитудой  Um =[$Um ; 10; 50; 10]  мВ;     и    белый шум   со  спектральной  плотностью энергии G0=[$G0; 1; 5;1]мВ2/Гц, прошедшиe через канал связи с  полосой пропускания 100 Гц.

Введите значение пропускной способности данного канала связи в дв. ед./с.

F:100*log((1+ $Um*$Um/$G0/200), 2)

D: 0.1

$Um=20

$ G0=2

A: 100