М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-26P.

Тесты  по теме  1.4. «Дискретизация сигналов во времени»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

ТЕСТЫ    С   ПАРАМЕТРАМИ.

I:P:L1

UID: 26.1

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Задана максимальная частота в спектре непрерывного сигнала:

Fm =[$Fm ; 1000; 10000; 1000 ] Гц.

Введите значение интервала дискретизации в мс.

F: 1000/(2*$Fm)

D: 0.1

$Fm: 2000

A: 0.25

I:P:L1

UID: 26.2

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Задана максимальная частота в спектре непрерывного сигнала

m =[ $m ; 3140; 31400; 3140 ] рад/с.

Введите значение интервала дискретизации в мс.

F: 3140/($m )

D: 0.1

$m : 12560

A: 0.25

I:P:L1

UID: 26.3

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Задана максимальная частота в спектре непрерывного сигнала

Fm =[$Fm ; 1000; 10000; 1000 ] Гц.

Введите значение частоты дискретизации в рад/с.

F: 12.56*$Fm

D: 0.1

$Fm: 2000

A: 25120

I:P:L1

UID:26.4

UNAME: Сухоруков А.С.

S: Задан интервал дискретизации T=[$T; 1; 10; 1] мс непрерывного сигнала.

Введите значение максимальной частоты  в спектре непрерывного сигнала в рад/с.

F: 3140/$Т

D: 0.1

$T: 2

A: 1570