М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-2T.

Тесты  по теме  1.4. «Дискретизация сигналов во времени»

Тесты  по теме  1.7. «Теорема Котельникова»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

1.4.1. Спектр  непрерывной функции, которая полностью определяется своими  отсчетами, взятыми в моменты времени kT, T=1/2Fm  :

не содержит частот выше Fm;

содержит частоты выше Fm;

бесконечный;

не содержит частот меньше Fm;

1.4.2. Интервал дискретизации по теореме Котельникова для сигнала, спектр которого ограничен частотой Fm , равен:

12Fm ; 1/Fm;  Fm; 2/ Fm;  2 Fm

1.4.3. Интервал дискретизации по теореме Котельникова для сигнала, спектр которого ограничен частотой ωm , равен :

πωm ;  1ωm ;  π2ωm ;  2πωm ;

1.4.4. Интервал дискретизации, если спектр сигнала ограничен частотой 500 Гц, равен :

1мс ;  2мс;  500 мс;  1000 Гц; 500 Гц.

1.4.5. Интервал дискретизации, если спектр сигнала ограничен частотой 3140 рад/с равен:

1 мс;    2 мс;       0.5 мс;      1570 рад/с;

1.4.6. Фамилия автора теоремы, в соответствии с которой осуществляется дискретизация функции по времени:

Котельников;  Винер;  Шеннон;  Фурье; Лаплас.

1.4.7. Интервал дискретизации, если частота дискретизации 100 Гц, равен :

10мс ;  20 mс;  100 mс;  50 Гц;  10Гц.

1.4.8. Частота дискретизации, если  интервал дискретизации 1мс, равна:

1000 Гц ;    500 Гц;       250 Гц;      125 Гц;

1.4.9. Спектр  сигнала,   для которого интервал дискретизации

равен 10мс,  ограничен частотой :

50 Гц  ;  100 Гц ;  10мс;  50 мс ;  50 рад/с;

1.4.10. В соответствии с теоремой Котельникова  осуществляется  _____________  непрерывной функции.

дискретизация ;  квантование;  усиление;  ослабление;

1.4.11. Для определения интервала дискретизации по теореме Котельникова должна быть задана  ________ спектра функции.

ширина;  высота;  длительность;  полнота;

1.4.12. Сигнал описывается функцией времени  u(t)=cos2πt . Отсчеты сигнала, взятые в соответствии с теоремой Котельникова в моменты

времени  t=0.5k,   k=0,1,2, равны , соответственно:

1; -1; 1;    1; 0; 1;             1; 1; 1;      0; 1; 0;

1.4.13. Сигнал описывается функцией времени  u(t)=cosπt . Отсчеты сигнала, взятые в соответствии с теоремой Котельникова в моменты времени t=0.5k, k=0,1,2, равны , соответственно :

1; 0; -1;  1; 0; 0;  1;1;1; 0;1;0;

1.4.14. По теореме Котельникова отсчеты функции берутся с частотой, которую называют      частотой  ______________.

дискретизации;  квантования;  усиления;  гармоники ;

1.4.15. Ряд Котельникова для непрерывной функция с заданной точностью может быть представлен в виде:

x(t)=k=−∞∞x(kT)sinω m(t−kT)ω m(t−kT) ;  x(t)=x(kT)sinω m(t−kT)ω m(t−kT) ; x(t)=k=−∞∞x(t)sinω m(t−kT)ω m(t−kT)  ;  x(t)=k=−∞∞x(kT)sinω mtω mt  ;

1.4.16. Для восстановления исходной непрерывной функции по ее отсчетам необходимо подать эти отсчеты на вход:

идеального ФНЧ;                        ФНЧ;

резонансного контура;                        RC фильтра;

1.4.17. Спектр сигнала ограничен частотой 1000 Гц. Интервал дискретизации в мкс и частота дискретизации в р/с, соответственно,  равны:

500 мкс; 12560 рад/с;              1000 мкс; 2000 рад/с;

500 мкс; 6280 рад/с;              1000 мкс; 12560 рад/с;

1.4.18. Спектр сигнала ограничен частотой 6280 рад/с. Интервал дискретизации в мкс и частота дискретизации в кГц, соответственно,  равны:

500 мкс; 2 кГц;     1000 мкс; 2кГц;

500 мкс; 6280 рад/с;              1000 мкс; 12560 рад/с;

1.4.19. Для восстановления непрерывной функции из отсчетов используется

______________  ФНЧ.

идеальный ;     реальный;   RC;     хороший;

1.4.20. Интервал дискретизации (слева) соответствует ширине спектра сигнала (справа):

1мс;                   0.5 кГц;

1c;                       0.5 Гц;

5 мс;                   100Гц;

2мкс;                 250 кГц;

1.7.1. Непрерывный гармонический сигнал имеет вид u(t)=cos2π103t. Интервал дискретизации по теореме Котельникова и первые три отсчета, начиная с момента t=0 ,  соответственно, равны:

0.5 мс; 1; -1; 1;                    0.5 мс; 0; 1; 0;

1мс; 1; -1; 1;      0.5 мс; 1; 0; 1;    1 мс; 0; -1; 1;

1.7.2. Непрерывный гармонический сигнал имеет вид u(t)=cos2π104t. Максимальная частота в спектре этого сигнала и первые три отсчета, начиная с момента t=0 ,  соответственно, равны

104 Гц ; 1; -1; 1;    10 кГц ; 1; 0; 1;      104 Гц ; 1; 1; 1;

104 рад/с ; 1; -1; 1;

1.7.3. Ширине спектра функции (слева) соответствует интервал дискретизации (справа):

0.1 кГц;       5 мс;

1 мГц;          0.5 мкс;

5 Гц;             0.1 с;

0.25 Гц;        2с ;

1.7.4.  Ширине спектра функции (слева) соответствует частота дискретизации (справа):

0.1 кГц;       0.2 кГц ;

1 мГц;          12.56106 рад/с ;

31,4 р/с ;        10 Гц ;

0.25 Гц;        3.14 рад/с ;

1.7.5. Ширине спектра функции, дискретизированной в соответствии с теоремой Котельникова (слева), соответствует полоса пропускания идеального ФНЧ (справа) :

0.1 кГц;       0.1 кГц ;

1 мГц;          6.28106 рад/с ;

31,4 р/с ;        5 Гц ;

0.25 Гц;        1.57 рад/с ;

1.7.6. Порядок следования символов в формуле, определяющей интервал дискретизации по теореме Котельникова:

Т;     =;    1;     /;     2Fв ;        3;         ^;           +;

1.7.7. Порядок следования символов в формуле, определяющей интервал дискретизации по теореме Котельникова:

Т;     =;    π;     /;     ωв ;        3;         ^;           +;

1.7.8. Порядок следования символов в формуле, определяющей частоту  дискретизации по теореме Котельникова:

ωд;     =;    4;     π ;     Fв ;        2;         -;           +;

1.7.9. Порядок следования символов в разложении функции в ряд Котельникова:

x(t);       =;     −∞∞;      x(kT) ;         sinωв(t−kT)ωв(t−kT) ;

cos wв(t-kT);         ex ;           +;

1.7.10. Непрерывный гармонический сигнал имеет вид u(t)=0.5cos2π104t. Интервал дискретизации по теореме Котельникова и первые три отсчета, начиная с момента t=0 ,  соответственно, равны  ____ мс, ___, ___, ___:

0.05 мс; 0.5; -0.5; 0.5;

1.7.11. Амплитудный спектр непрерывного сигнала имеет вид:

S(ω)= exp(-2ω/α); ω>0;

Частота дискретизации равна 2α. Относительная среднеквадратическая погрешность дискретизации  данного сигнала в соответствии с теоремой Котельникова  равна:

е -4   ;               е –2  ;          αе –2/3.14 ;         0.5е -3;          0.5αе ;

1.7.12. Порядок следования символов в формуле, определяющей среднеквадратическую погрешность дискретизации функции по теореме Котельникова:

ε2;     1π;     =;     ωв∞;     |S(w)|2 ;      dw ;        S(w) ;       dt;        +;

1.7.13. На вход идеального ФНЧ подаются импульсы-отсчеты.

Порядок следования импульсов на выходе ИФНЧ:

x(0) sinwвt/wв t;

x(T) sinwв(t-T)/wв(t-T);

x(2T) sinwв(t-2T)/wв(t-2T);

x(3T) sinwв(t-3T)/wв(t-3T);

x(4T) sinwв(t-4T)/wв(t-4T);

1.7.14. На вход RC фильтра нижних частот подаются импульсы-

отсчеты.   Порядок следования импульсов на выходе ФНЧ:

x(0) exp (-t/RC);

x(T) exp [-(t-T)/RC];

x(2T) exp [-(t-2T)/RC];

x(3T) exp [-(t-3T)/RC];

x(4T) exp [-(t-4T)/RC];

1.7.15. Амплитудный спектр непрерывного сигнала имеет вид:

S(ω)= exp(-ω/α); ω<100рад/с;

Погрешность дискретизации данного сигнала в соответствии с теоремой Котельникова  равна нулю, если частота дискретизации:

больше или равна 200 рад/с;          равна 100рад/с  ;         бесконечно мала;          равна 50 рад/с ;

1.7.16. Амплитудный спектр непрерывного сигнала имеет вид:

S(ω)= exp(-ω/α); ω>0;

Погрешность дискретизации данного сигнала в соответствии с теоремой Котельникова  равна нулю, если частота дискретизации:

бесконечно велика;          равна α ;         бесконечно мала;          равна 2α ;

1.7.17. Амплитудный спектр непрерывного сигнала имеет вид:

S(ω)= exp(-ω/α); ω<50 рад/с;

Погрешность дискретизации данного сигнала в соответствии с теоремой Котельникова  равна нулю, если частота дискретизации:

больше  или равна 100 рад/с;          больше 50 рад/с  ;

бесконечно велика;          равна 50 рад/с ;

1.7.18.  Теорема Котельникова справедлива точно для сигнала:

с финитным спектром;

с бесконечным спектром;

с дискретным спектром;

с неограниченным спектром;

1.7.19.  Частота дискретизации равна:

удвоенной ширине спектра сигнала;

ширине спектра сигнала;

половине ширины спектра сигнала;

интервалу дискретизации;

1.7.20.  Частота дискретизации по теореме Котельникова равна 1 кГц. Ширина спектра сигнала равна:

0.5 кГц;   1 кГц;              2 кГц;              1 мс;

1.7.21. Частота дискретизации по теореме Котельникова

равна 6280 р/с. Ширина спектра сигнала равна:

0.5 кГц;          1 кГц;              2 кГц;              1 мс;

1.7.22.  Интервал дискретизации по теореме Котельникова равен 1 мс. Ширина спектра сигнала равна :

0.5 кГц;          1 кГц;              2 кГц;              1 мс;

1.7.23.  Интервал дискретизации по теореме Котельникова равен 0.5 мс. Ширина спектра сигнала равна :

6280рад/с ;   6280 кГц;              2 кГц;              1 мс;

1.7.24. Сигнал описывается функцией времени  u(t)=cos2πt . Соответствие отсчетов (справа)  моментам времени (слева):

0 ;                     1 ;

0.5 ;                   -1;

1;                        1;

3;                        1;

0 ;

0;

1.7.25. Сигнал описывается функцией времени  u(t)=2cos2πt . Отсчеты берутся в моменты времени  t=0.5k ;   k=0,1,2,3,4. Порядок следования отсчетов:

2 ;     -2 ;   2 ;     -2;       2;