МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-4T

Тесты по теме 2.1:  Аппроксимация характеристик.

Тесты по теме 2.2:  Метод кратных дуг.

Тесты по теме 2.3:  Метод угла отсечки.

Тесты по теме 2.4:  Метод трех и пяти ординат

Тесты по теме 2.5:  Бигармоническое воздействие

Автор:  Санников Владимир Григорьевич

2.1.1. Заданную таблично или графически, нелинейную характеристику можно представить аналитически посредством:

аппроксимации;  дискретизации;  ортогонализации;  модуляции.

2.1.2. ВАХ аппроксимирована соотношением: i=a1u+a2u2. Ток измеряется в амперах (А), напряжение в вольтах (В). Размерность коэффициента  a1:

А/В    А    А2/В2    А2/В

2.1.3. Аппроксимация, при которой нелинейная характеристика представляется степенным рядом:

полиномиальная;  трансцендентная;  кусочно-линейная;  экспоненциальная

2.1.4. Аппроксимация, при которой нелинейная характеристика представляется отрезками прямых:

кусочно-линейная;  полиномиальная;  трансцендентная;  кусочно-постоянная;

2.1.5. Точность полиномиальной аппроксимации при увеличении степени полинома:

увеличивается;  уменьшается;  не изменяется;   равна нулю

2.1.6. ВАХ аппроксимирована соотношением: . Ток измеряется в амперах (А), напряжение в вольтах (В). Размерность коэффициента  a0

А    А2    А2/В2    А2/В

2.1.7. ВАХ аппроксимирована соотношением: , и определена двумя координатами (u1; i1)=(0; 0); (u2; i2)=(2; 2). Коэффициенты полинома равны

0; 1     0; 1,5     2; 2    0; 0    1; 1.

2.1.8. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) задана в виде: i=a1u+a3u3, и определена двумя координатами (u1; i1)=(1; 2,5); (u2; i2)=(2; 2). Коэффициенты полинома равны

3; -0,5     -2; 1,5     2,5; 3    0,5; 3    2; -0,5

2.1.9.  ВАХ аппроксимирована соотношением: , и определена двумя координатами (u1; i1)=(0; 1); (u2; i2)=(2; 2). Коэффициенты полинома равны

1; 0.5     0; 1,5     0; 1    2;3    1; 1.

2.1.10. Аппроксимация двумя отрезками прямых преимущественно применяется для анализа работы нелинейной цепи (НЦ) в режиме ____ амплитуд

больших;  малых;  любых

2.1.11. Степенная аппроксимация преимущественно применяется для анализа работы нелинейной цепи (НЦ) в режиме ____ амплитуд

малых;    больших;  любых

2.1.12. ВАХ аппроксимирована соотношением: i=0, u<U0 ; i=2+u, u>U0. Напряжение отсечки U0 и  крутизна линейного участка S  равны

-2; 1     2; 1    1; -1    2; 2

2.1.13. ВАХ аппроксимирована соотношением: , и определена двумя координатами (u1; i1)=(0; 2); (u2; i2)=(2; 2). Коэффициенты полинома равны

2; 0     0; 1,5     0; 1    0; 0    2; 2.

2.1.14 ВАХ аппроксимирована соотношением: , и определена двумя координатами (u1; i1)=(0; 3); (u2; i2)=(2; 6). Коэффициенты полинома равны

3; 1.5     0; 1,5     3; 3    0; 0    1; 3.

2.1.15 ВАХ аппроксимирована соотношением: , и определена двумя координатами (u1; i1)=(0; 3); (u2; i2)=(1; 6). Коэффициенты полинома равны

3; 3     0; 1,5     1; 3    2; 1    1; 1.

2.2.1. При полиномиальной аппроксимации характеристики нелинейной безынерционной цепи  применим спектральный анализ по методу:

кратных дуг;    угла отсечки;  трех ординат;  пяти ординат

2.2.2. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда первой гармоники отклика  равна:

5;  3;  2;  4

2.2.3. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда третьей гармоники отклика  равна:

1;  3;  2;  4

2.2.4. Отклик нелинейной безынерционной цепи на гармоническое воздействие содержит составляющие на частотах _____  частоте воздействия:

кратных;  не кратных;  комбинированных;  относительных

2.2.5. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда второй  гармоники отклика  равна:

1;  3;  2;  4

2.2.6. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда постоянной составляющей  отклика  равна:

2;  3;  1;  4

2.2.7. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=2+u+0.5u2, воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда постоянной составляющей  отклика  равна:

3;  1;  2;  4

2.2.8. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=a0+a3u3, воздействует гармоническое колебание. Спектр отклика содержит составляющих всего:

три;  две;  одну;  четыре

2.2.9. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=a0+a2u2, воздействует гармоническое колебание. Амплитуда первой гармоники отклика равна:

0;  1;  2;  1/2

2.2.10. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=4u3, воздействует гармоническое колебание. Амплитуда второй гармоники отклика  равна:

0;  3;  2;  1

2.2.11. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=1+2u2, воздействует гармоническое колебание u(t)=2cos2π103t.  Постоянная составляющая отклика  равна:

5;  1;  0;  3

2.2.12. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=2+u+0.5u2, воздействует гармоническое колебание u(t)=2cosω t. Амплитуда второй гармоники отклика  равна:

1;  3;  2;  4

2.2.13. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебание u(t)=2cosω t. Амплитуда первой гармоники отклика  равна:

6;  3;  2;  1

2.2.14. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебание u(t)=2cosω t. Амплитуда третьей гармоники отклика  равна:

2;  3;  6;  1

2.2.15. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=a1u+a3u3, воздействует гармоническое колебание. Частота входного колебания 2 кГц. Спектр выходного тока содержит частоты:

2 кГц и 6 кГц;  0 кГц и 2 кГц;  2 кГц и 4 кГц;  1 кГц и 3 кГц;

2.2.16. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: i=a1u+a3u3, воздействует гармоническое колебание. Частота входного колебания 5 кГц. Спектр выходного тока содержит частоты:

5 кГц и 15 кГц;  0 кГц и 5 кГц;  5 кГц и 10 кГц;  1 кГц и 3 кГц;

2.2.17. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда постоянной составляющей  отклика  равна:

2;  1;  3;  4

2.2.18. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда первой гармоники  отклика  равна:

8;  2;  6;  4

2.2.18. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда третьей гармоники  отклика  равна:

2;  6;  8;  4

2.2.19. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда постоянной составляющей  отклика  равна:

5;  2;  1;  4

2.2.20. На нелинейную  цепь,  ВАХ которой аппроксимирована полиномом: , воздействует гармоническое колебаниеu(t)=2cosω t. Амплитуда второй гармоники отклика  равна:

# 2;  5;  1;  4

2.3.1. При аппроксимации характеристики нелинейной безынерционной цепи двумя отрезками прямых применим спектральный анализ по методу:

угла отсечки;    кратных дуг;  трех ординат;  пяти ординат

2.3.2. На входе нелинейной цепи действует напряжение: u(t)=0.2+0.8cosωt(В). Напряжение отсечки 0.6 (В). Угол отсечки равен:

600;  500;  300;  800

2.3.3. Крутизна линейного участка ВАХ 25 мА/В. Значение коэффициента Берга γ0(600)=0.109. Входное напряжение: u(t)=0.2+0.8cosωt(В). Постоянная составляющая тока отклика:

2.18 мА;  1.09 мА;  2 мА;  2.4 мА

2.3.4. Крутизна линейного участка ВАХ 25 мА/В. Значение функции Берга γ1(600)=0.196. Входное напряжение: u(t)=0.2+0.8cosωt(В). Амплитуда первой гармоники тока отклика:

3.92 мА;  2.09 мА;  2.5 мА;  4 мА

2.3.5. На входе нелинейной цепи действует напряжение: u(t)=0.2+0.8cosωt(В). Напряжение отсечки Е0= - 0.6 (В). Угол отсечки равен:

1800;  500;  300;  800

2.3.6. На входе нелинейной цепи действует напряжение: u(t)=0.2+0.8cosωt(В). Напряжение отсечки  0.2 (В). Угол отсечки равен:

900;  500;  300;  800

2.3.7. При поддержании постоянным максимального значения тока отклика цепи с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 2-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

600;  1800;  900;   1500

2.3.8. При поддержании постоянным максимального значения тока отклика цепи с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 3-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

400;  600;  900;   500

2.3.9. При поддержании постоянным максимального значения тока отклика цепи с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 4-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

300;  450;  900;   600

2.3.10. При постоянной амплитуде гармонического воздействия на цепь с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 2-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

900;  400;  800;   600

2.3.11. При постоянной амплитуде гармонического воздействия на цепь с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 3-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

600;  400;  800;   900

2.3.12. При постоянной амплитуде гармонического воздействия на цепь с кусочно-линейной ВАХ, амплитуда 4-ой гармоники отклика максимальна при угле отсечки

450;  300;  900;   600

2.3.13. На выходе нелинейного элемента ток протекает в течение 1/2 части периода. Угол отсечки равен:

900;  450;  300; 600

2.3.14. На выходе нелинейного элемента ток протекает в течение 1/8 части периода. Угол отсечки равен:

22,50;  450;  300; 600

2.3.15. На выходе нелинейного элемента ток протекает в течение 1/6 части периода. Угол отсечки равен:

300;  900;  450; 600

2.3.16. На выходе нелинейного элемента ток протекает в течение ¼ части периода. Угол отсечки равен:

450;  900;  300; 600

2.3.17. Напряжение смещения равно напряжению отсечки. При увеличении амплитуды гармонического воздействия на цепь с кусочно-линейной ВАХ, угол отсечки равен:

900;  00;  600;  1800

2.3.18. Оптимальный угол отсечки для n-ой гармоники отклика цепи при постоянной  амплитуде гармонического воздействия :

180/n;  120/n;  90/n;   150/n

2.3.19. Соответствие буквы и её наименования в формуле входного сигнала нелинейной цепи: A(B)=C+DcosEB

мгновенное напряжение - A;  время - B;  напряжение смещения - C;  амплитуда сигнала - D;  частота - E

2.3.20. Соответствие буквы и её наименования в формуле метода угла отсечки: A=arccos[(B−C)D]

угол отсечки - A;  напряжение отсечки - B;  напряжение смещения – C;  амплитуда сигнала - D;

2.3.21. Оптимальный угол отсечки для n-ой гармоники отклика цепи при поддержании постоянным максимального значения тока отклика :

120/n;  180/n;  90/n;   150/n

2.3.22. Напряжение смещения – E, напряжение отсечки - Е0, амплитуда гармонического воздействия на НБЦ с кусочно-линейной ВАХ – Um. Косинус угла отсечки равен:

(Е-Е0)/Um ; (Е- Um)/ Е0;  (Um -Е0)/ Е;  (Е-Е0).

2.4.1. Амплитуды спектра тока отклика НБЦ при использовании метода трех ординат

(I0, I1, I2);  (I1, I2, I3);  (I0, I2, I4);   (I1, I3, I5)

2.4.2. Амплитуды спектра тока отклика НБЦ при использовании метода пяти ординат

(I0, I1, I2, I3, I4);  (I1, I2, I3, I4, I5);  (I0, I2, I4, I6, I8);   (I1, I3, I5, I7, I9)

2.4.3. Количество гармонических составляющих в спектре тока отклика нелинейной цепи при использовании метода трех ординат

2;  0;  1;  3

2.4.4. Количество гармонических составляющих в спектре тока отклика нелинейной цепи при использовании метода пяти ординат

4;  2;  5;  3

2.4.5. При использовании метода трех ординат получены значения токов ВАХ: imin=4 мА, i0=10 мА, imax=20 мА. Амплитуда первой гармоники тока

8 мА;  1 мА;  11 мА;  4 мА

2.4.6. Постоянная составляющая тока, определяемая по методу трех ординат

(imax+imin+2i0)4;  (i0+imin+2imax)4;  (imax+i0+2imin)4;   (imax−imin−2i0)4

2.4.7. Амплитуда первой гармоники тока, определяемая по методу трех ординат

(imax−imin)2;  (imin+2imax)3;  (imax+imin)2;   (imax−imin+i0)3

2.4.8. При использовании метода трех ординат получены значения токов ВАХ: imin=2 мА, i0=4 мА, imax=6 мА. Постоянная составляющая тока

4 мА;  3 мА;  5 мА;  2 мА

2.4.9. Амплитуда второй гармоники тока, определяемая по методу трех ординат

(imax+imin−2i0)4;  (i0+imin+2imax)4;  (imax+i0+2imin)4;   (imax−imin−2i0)4

2.4.10. При использовании метода трех ординат получены значения токов ВАХ: imin=0 мА, i0=10 мА, imax=20 мА. Амплитуда первой гармоники тока

10 мА;  1 мА;  20 мА;  0 мА

2.5.1. Бигармоническое колебание имеет вид:

U1cosω1t+U2cosω2t;   ;  U1cosω1t+U2t;  U1t+U2t;

2.5.2. Колебание u(t)=U1cosω1t+U2cosω2t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=au2. Спектр тока содержит всего ____ составляющих.

5;  4;  6;   3;

2.5.3. На цепь с ВАХ  i=a0+a1u действует бигармоническое колебание. Количество комбинационных частот в спектре тока:

0;  1;  2;   3

2.5.4. В случае одновременного действия на нелинейную цепь двух и более гармонических колебаний в ней возникают ____ частоты.

комбинационные;  монохромные;  полигамные;  переменные

2.5.6. На нелинейную цепь с ВАХ  i=u2 действует бигармоническое колебание. Количество комбинационных частот в спектре тока:

2;  4;  1;   3

2.5.8. На нелинейную цепь с ВАХ  i=u2 действует колебание u(t)=cosω1t+2cosω2t. Амплитуда колебания тока на разностной частоте ω=ω1−ω2:

2;  4;  1;   3

2.5.9. На нелинейную цепь с ВАХ  i=u2 действует колебание u(t)=cosω1t+2cosω2t. Амплитуда колебания тока на суммарной частоте ω=ω1+ω2:

2;  4;  3;   2

2.5.10. Колебание u(t)=U1cosω1t+U2cosω2t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Амплитуда колебания тока на частоте ω=ω1+ω2:

U1U2;  U12U2;  0.5U1U2;   0.5U1U22

2.5.11. Колебание u(t)=U1cosω1t+U2cosω2t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Амплитуда колебания тока на частоте ω=ω1−ω2:

U1U2;  U12U2;  0.5U1U2;   0.5U1U22

2.5.12. Колебание u(t)=U1cosω1t+U2cosω2t+U3cosω3t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Общее число составляющих в спектре тока на комбинационных частотах:

6;  2;  4;   8

2.5.13. Колебание u(t)=2cosω1t+3cosω2t+4cosω3t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Амплитуда колебания тока на частоте :

8;  2;  4;   6

2.5.14. Колебание u(t)=3cosω1t+3cosω2t+3cosω3t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Амплитуда колебания тока на частоте ω=ω1+ω3:

9;  18;  14;   16

2.5.15. Колебание u(t)=3cosω1t+5cosω2t+0.5cosω3t действует на нелинейную цепь с ВАХ i=u2. Амплитуда колебания тока на частоте ω=ω2+ω3:

2.5;  5;  4;   6