МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-5T

Тесты  по теме  3.1. «Параметры  сигналов АМ»

Тесты  по теме  3.2. «Формирование  сигналов АМ»

Тесты  по теме  3.3. «Детектирование  сигналов АМ»

Тесты  по теме  3.4. «Спектр  сигнала АМ»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

3.1.1. Параметр несущей, изменяющийся при АМ:

амплитуда;          частота;                фаза;

фаза и частота;     частота  и форма;        амплитуда и       фаза;

3.1.2. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции:

u(t)=Um (1+MacosΩt)cos0t;       u(t)=Um cos0t;

u(t)=Umcos(0t +MacosΩt);           u(t)=Umcos(0t +MasinΩt);

3.1.3.  Соотношение между несущей  0  и модулирующей Ω частотами:

0 >>Ω;               0 = Ω;        0 << Ω;    0 = 0.5Ω;

    - Напряжение, в соответствии с которым при АМ изменяется амплитуда:

модулирующее;    модулируемое;       переносчик;      несущая;

    - Напряжение,  которое  при АМ изменяется  по амплитуде:

модулируемое;      переносчик;      несущая;        модулирующее;

3.1.6.Глубина модуляции Ма при АМ – это :

относительное изменение амплитуды несущей;

амплитуда несущей;

максимальная амплитуда несущей;

минимальная амплитуда несущей;

3.1.7.Максимальная и минимальная амплитуды АМ сигнала равны  Umax  и Umin , соответственно. Глубина модуляции равна:

Umax−UminUmax+Umin;  UmaxUmin;  UmaxUmax+Umin;  UminUmax−Umin;

3.1.8. Спектр АМ сигнала при гармонической модуляции содержит:

3 частоты;                       2 частоты;

1 частоту;                        4 частоты;

3.1.9.Амплитуда несущей в спектре АМ сигнала равна  Um . Глубина модуляции равна Ма. Амплитуды боковых частот равны:

Ма Um/2 ;                            Ма Um;

2Ма Um;                              Um;

3.1.10. Частота несущей 0 , модулирующая частота Ω. Спектр АМ сигнала содержит частоты:

0 - Ω; 0 ; 0+Ω;                                 Ω; 0;

0 ; 0+Ω;                              0 - Ω; 0;

3.1.11. Амплитуда несущей в спектре АМ сигнала равна  Um=10В . Глубина модуляции равна Ма=0.8. Амплитуды боковых частот равны :

4 ;   8;    10;          5;

    - Амплитуды боковых частот равны Uб=4В. Амплитуда несущей в спектре АМ сигнала равна  Um=16В . Глубина модуляции Ма равна:

0.5 ;    4;    1 ;          0.25;

    - Амплитуды боковых частот равны Uб=2В. Глубина модуляции равна Ма.=0.8. Амплитуда несущей в спектре АМ сигнала равна :

5 ;     4;    2 ;          0.25;

3.1.14. Частота несущей 10.5 кГц. Частота верхней боковой 11 кГц. Модулирующая частота равна:

3140  рад/с;   3140 Гц;    1кГц ;          0.25 кГц;

3.1.15.  Частота несущей w0 , модулирующая частота Ω. Введите в порядке возрастания  частоты, образующие спектр АМ сигнала:

w0 - Ω;           w0 ;               w0+Ω;

w0 - 2Ω;              w0+2Ω;

3.1.16. Частота несущей w0 , модулирующая частота Ω. Ширина спектра АМ сигнала равна:

2Ω;          w0 ;           2w0;           Ω;        w0+2Ω;

3.1.17. Частота несущей w0=10 000 р/c, модулирующая частота Ω=1000 р/c. Введите в порядке возрастания  частоты, образующие спектр АМ сигнала:

9000 рад/c;        10000 рад/c;          11000 рад/c;

8000 рад/c ;            12000 рад/c;

3.1.18. Соответствие модулирующей  частоты F (СЛЕВА) ширине спектра АМ сигнала (СПРАВА):

100 Гц               200 Гц

1000 Гц               2000 Гц

120 Гц                240 Гц

3500 Гц               7000 Гц

16 Гц                    32 Гц

3.1.19. Боковые частоты АМ сигнала имеют частоту 1500 Гц и 2000 Гц, соответственно. Модулирующая частота равна:

250 Гц;   3140 Гц;    1570 Гц ;    250 рад/с;

3.1.20. Соответствие наименования частоте :

несущая                w0

нижняя боковая                w0- Ω

верхняя боковая                 w0+Ω

модулирующая частота          Ω

2w0

3.1.21.  Амплитуда несущей АМ сигнала Um . Глубина модуляции Ма . Полная средняя мощность АМ сигнала на сопротивлении R равна:

Um22R(1+ Ма22);  Um22R ;  Um22R Ма22 ;  Um22(1+ Ма22); ;

3.1.22.  Амплитуда несущей АМ сигнала 2 В . Глубина модуляции 1. Полная средняя мощность АМ сигнала на сопротивлении 1 Ом равна :

3 вт;  2 вт;    1 вт ;     4 вт;

3.1.23. Максимальная амплитуда  АМ сигнала Umax=3В, минимальная Umin=1 В.  Глубина  модуляции равна :

0.5;   1;    3 ;     0.33;

3.1.24. Огибающая АМ сигнала изменяется с периодом 1 мС. Ширина спектра АМ сигнала  равна :

2000 Гц;    3140 Гц;    6280 Гц ;    1 кГц;

3.1.25. Максимальная амплитуда  АМ сигнала Umax=5В, минимальная Umin=3В.  Огибающая изменяется с периодом 1 мкС. Глубина  модуляции  и ширина спектра АМ сигнала в герцах, соответственно,  равны:

0.25; 2 МГц;             1 ; 2000 Гц;       2; 1000 кГц;

0.6; 2 МГц;     0.25; 1 Гц;

3.1.26. Модулирующей и несущей частотам (слева) соответствуют частоты составляющих спектра АМ сигнала (справа):

50 Гц, 1000 Гц;        950 Гц, 1000 Гц, 1050 Гц;

200 Гц, 5000 Гц;     4800 Гц, 5000 Гц , 5200 Гц;

628 рад/с, 6280 рад/с;      900 Гц, 1000 Гц, 1100 Гц;

3.1.27. Амплитуде несущей и глубине модуляции (слева) соответствует амплитуда боковых частот (справа):

1 В, 1;    0.5 В;

2 В, 0.5;    0.5 В;

4 В, 0.8;    1.6 В;

6 В, 0.4;    1.2 В;

3.1.43. Порядок следования символов в формуле, определяющей амплитуду боковых частот в спектре АМ:

Uб ;       =;        Ma;        Um;         /;            2;

3.1.28. Порядок следования символов в формуле, определяющей полную среднюю мощность АМ сигнала:

P ;       =;      Um2 ;      /;      2;     ( ;       1;        +;  Ma2 ;              /;            2;  );

3.1.29. Порядок следования символов в формуле, определяющей  АМ сигнал:

uам (t);       =;    Um;      ( ;       1;        +;  Ma ;              cosΩt;

);  cosω0t;

3.1.30. Соответствие ширины спектра АМ сигнала  периоду  огибающей АМ сигнала :

1 мс;                     2000 Гц;

2 мс;                     6280 рад/с;

1 мкс;                     12560000 рад/с;

10 с;                     0.2 Гц;

3.1.31. Порядок следования символов в формуле, определяющей глубину модуляции при АМ:

Ma;     =;  ( ;  Umax;   - ;   Umin;    ) ;  /;    ( ;  Umax ;      + ;   Umin;    ) ;

3.2.1. Амплитудный модулятор содержит:

нелинейный элемент (транзистор);

линейную цепь (резонансный контур) ;

линейную цепь (ФНЧ);

линейный элемент (резистор);

3.2.2. На вход амплитудного модулятора поступают следующие напряжения:

несущая, модулирующее и  напряжение смещения;

несущая и  напряжение смещения;

несущая и модулирующее ;

модулирующее и  напряжение смещения ;

3.2.3.  Назначение транзистора в амплитудном модуляторе:

сформировать новые частоты w0 - Ω ,  w0+Ω;

сформировать новые частоты w0  , Ω;

выделить частоты w0 - Ω ,  w0+Ω;

выделить несущую;

3.2.4.  Назначение резонансного контура в амплитудном модуляторе:

выделить частоты w0 - Ω , w0 , w0+Ω;

сформировать новые частоты w0  , Ω;

сформировать новые частоты w0 - Ω ,  w0+Ω;

выделить несущую;

3.2.5.  Резонансный  контур в амплитудном модуляторе должен быть настроен на :

несущую  частоту;       напряжение смещения;

несущая и модулирующее ;

модулирующее  напряжение ;

3.2.6. Полоса пропускания резонансного контура на выходе

амплитудного модулятора должна быть равна:

удвоенной  ширине спектра модулирующего сигнала ;

модулирующей частоте ;

ширине спектра модулирующего сигнала;

несущей  частоте;

3.2.7.  На выходе амплитудного модулятора амплитуда верхней боковой  оказалась больше амплитуды нижней боковой частоты. Это означает, что резонансный  контур на выходе модулятора настроен на частоту:

больше несущей частоты ;

равную частоте модуляции ;

меньше несущей частоты;

равную несущей частоте;

3.2.8. Статическая модуляционная характеристика амплитудного модулятора – это зависимость амплитуды первой гармоники выходного тока от напряжения смещения при:

амплитуде несущей  Um=const   и модулирующем сигнале Vm=0;

амплитуде несущей  Um=const ;

модулирующем сигнале Vm=0;

амплитуде несущей  Um= 0;

3.2.9. Амплитуда первой гармоники выходного тока амплитудного модулятора I1, напряжение смещения Е, амплитуда несущей  Um , амплитуда модулирующего сигнала Vm .  Статическая модуляционная характеристика– это:

I1  = f (E) при Um=const   и  Vm=0;

I1  = f (E) при Um=const ;

I1  = f (E) при  Vm=0;

I1  = f (Um) при E =const   и  Vm=0;

3.2.10. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=a1u+a2u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = a1Um  + 2a2E Um;

I1  =  2a2E Um;

I1  = a1Um ;

I1  = a1Um  + a2E ;

3.2.11. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=u+2u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = Um  + 4E Um;

I1  =  4E Um;

I1  = Um ;

I1  = Um  + 2E ;

3.2.12. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=2u+u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 2Um  + 2E Um;

I1  =  2E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 2Um  + E Um ;

3.2.13. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=3u+u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 3Um  + 2E Um;

I1  =  2E Um;

I1  = 3Um ;

I1  = 3Um  + E Um ;

3.2.14. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.2u+2u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.2Um  + 4E Um;

I1  =  0.2E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 0.2Um  + E Um ;

3.2.15. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.5u+4u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.5Um  + 8E Um;

I1  = 0.5E Um;

I1  = 8Um ;

I1  = 0.5Um  + 4E Um ;

3.2.16. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.1u+2u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.1Um  + 4E Um;

I1  =  4E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 0.1Um  + 2E Um ;

3.2.17. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.8u+0.2u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.8Um  + 0.4E Um;

I1  =  0.8E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 0.1Um  + 2E Um ;

3.2.18. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.6u+0.1u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.6Um  + 0.2E Um;

I1  =  0.6E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 0.6Um  + E Um ;

3.2.19. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.3u+0.3u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.3Um  + 0.6E Um;

I1  =  0.3E Um;

I1  = 2Um ;

I1  = 0.3Um  + 2E Um ;

3.2.20. ВАХ транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована полиномом i=0.9u+0.8u2 , где u=Е+Umcos0t .  Статическая модуляционная характеристика имеет вид:

I1  = 0.9Um  + 1.6E Um;

I1  =  0.9E Um;

I1  = 1.6Um ;

I1  = 0.9Um  + 0.8E Um ;

3.2.21. Выходной ток амплитудного модулятора имеет вид:

I1 =cosw0t + cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t; [mA]

Cопротивление выходного резонансного контура равно:

Z(w0 )=2000 Oм;  Z(w0 -Ω)= Z(w0 +Ω)=1400 Oм

Аналитическое выражение для выходного АМ сигнала в вольтах :

u(t)=2cosw0t + 1.4cos(w0 -Ω)t + 1.4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=2cosw0t +cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t;

u(t)=1.4cosw0t + 2cos(w0 -Ω)t +2cos(w0 +Ω)t;

u(t)=2cosw0t +2cos(w0 -Ω)t + 2cos(w0 +Ω)t;

u(t)=1.4cosw0t + 1.4cos(w0 -Ω)t + 1.4cos(w0 +Ω)t;

3.2.22. Выходной ток амплитудного модулятора имеет вид:

I1 =3cosw0t + cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t; [mA]

Cопротивление выходного резонансного контура равно:

Z(w0 )=1000 Oм;  Z(w0 -Ω)= Z(w0 +Ω)=800 Oм

Аналитическое выражение для выходного АМ сигнала в вольтах :

u(t)=3cosw0t + 0.8cos(w0 -Ω)t + 0.8cos(w0 +Ω)t;

u(t)=3cosw0t +cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.8cosw0t + 0.8cos(w0 -Ω)t + 0.8cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.8cosw0t +3cos(w0 -Ω)t + 3cos(w0 +Ω)t;

u(t)=3cosw0t +3cos(w0 -Ω)t + 3cos(w0 +Ω)t;

3.2.23. Выходной ток амплитудного модулятора имеет вид:

I1 =2cosw0t + 2cos(w0 -Ω)t + 2cos(w0 +Ω)t; [mA]

Cопротивление выходного резонансного контура равно:

Z(w0 )=2000 Oм;  Z(w0 -Ω)= Z(w0 +Ω)=700 Oм

Аналитическое выражение для выходного АМ сигнала в вольтах :

u(t)=4cosw0t + 1.4cos(w0 -Ω)t + 1.4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=4cosw0t +4cos(w0 -Ω)t + 4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=1.4cosw0t + 1.4cos(w0 -Ω)t + 1.4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.7cosw0t +4cos(w0 -Ω)t + 4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.7cosw0t + cos(w0 -Ω)t + 0.7cos(w0 +Ω)t;

3.2.24. Выходной ток амплитудного модулятора имеет вид:

I1 =12cosw0t + 2cos(w0 -Ω)t + 2cos(w0 +Ω)t; [mA]

Cопротивление выходного резонансного контура равно:

Z(w0 )=500 Oм;  Z(w0 -Ω)= Z(w0 +Ω)=400 Oм

Аналитическое выражение для выходного АМ сигнала в вольтах :

u(t)=6cosw0t + 0.8cos(w0 -Ω)t + 0.8cos(w0 +Ω)t;

u(t)=6cosw0t +6cos(w0 -Ω)t + 6cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.4cosw0t + 0.4cos(w0 -Ω)t + 0.4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=6cosw0t +0.4cos(w0 -Ω)t + 0.4cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.8cosw0t + cos(w0 -Ω)t + 0.7cos(w0 +Ω)t;

3.2.25. Выходной ток амплитудного модулятора имеет вид:

I1 =2cosw0t + cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t; [mA]

Cопротивление выходного резонансного контура равно:

Z(w0 )=1000 Oм;  Z(w0 -Ω)= Z(w0 +Ω)=700 Oм

Аналитическое выражение для выходного АМ сигнала в вольтах :

u(t)=2cosw0t + 0.7cos(w0 -Ω)t + 0.7cos(w0 +Ω)t;

u(t)=2cosw0t +cos(w0 -Ω)t + cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.7cosw0t + 0.7cos(w0 -Ω)t + 0.7cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.7cosw0t +2cos(w0 -Ω)t + 2cos(w0 +Ω)t;

u(t)=0.7cosw0t + cos(w0 -Ω)t + 0.7cos(w0 +Ω)t;

3.3.1. На вход амплитудного детектора подается сигнал:

АМ;          ЧМ;                ФМ;

ОФМ;    ИКМ;

3.3.2. Назначение амплитудного детектора – сформировать сигнал, соответствующий закону изменения  ____________ входного сигнала.

амплитуды;     частоты;              фазы;

относительной фазы;    производной;

3.3.3. Диодный амплитудный детектор содержит:

нелинейный элемент (диод) и линейную цепь (ФНЧ);

нелинейный элемент (диод) ;

линейную цепь (ФНЧ);

нелинейный элемент (диод) и линейную цепь (резонансный контур);

3.3.4. Назначение нелинейного элемента амплитудного детектора:

создать модулирующую частоту в спектре выходного тока;

отфильтровать модулирующую частоту в спектре выходного тока;

усилить входной сигнал;

создать несущую частоту в спектре выходного тока;

3.3.5. Назначение ФНЧ в  амплитудном детекторе:

выделить из тока диода модулирующую частоту;

создать модулирующую частоту в спектре  тока диода;

усилить входной сигнал;

создать несущую частоту в спектре выходного тока;

3.3.6. Диодный амплитудный детектор называется квадратичным, если амплитуда входного сигнала:

достаточно мала (слабый сигнал);

достаточно велика (сильный сигнал);

равна 1 В;

равна 1 мВ;

3.3.7. Диодный амплитудный детектор называется линейным, если амплитуда входного сигнала:

достаточно велика (сильный сигнал);

достаточно мала (слабый сигнал);

равна 1 В;

равна 1 мВ;

3.3.8. Диодный амплитудный детектор называется квадратичным, если  рабочий участок ВАХ аппроксимируется выражением:

i=a0 +a1u+a2 u2 ;

i=a2 u2 ;

i=a1u+a2 u2 ;

i=a0 +a1u;

3.3.9. Диодный амплитудный детектор называется линейным, если  рабочий участок ВАХ аппроксимируется выражением:

i=S (u-E0)  , u>E0 ;   i=0, u<E0;

i=a2 u2 ;

i=a1u+a2 u2 ;

i=a0 ;

3.3.10. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=a2 u2 . На вход подан АМ сигнал:  u(t)=Um (1+MacosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

a2 MaUm2  ;      MaUm2  ;        a2 Um2 ;       a2 MaUm  ;

3.3.11. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=a2 u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

a2 мА  ;     2a2 мА     ;        4a2 мА  ;       0.5a2 мА  ;

3.3.12.  ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

2 мА  ;     2a2 мА     ;        4 мА  ;       0.5 мА  ;

3.3.13.  ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+0.5cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

1 мА  ;     2 мА     ;        4 мА  ;       0.5 мА  ;

3.3.14. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= 10(1+0.5cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

100 мА  ;     2 мА     ;        10 мА  ;       0.5 мА  ;

3.3.15. На вход квадратичного  детектора подан АМ сигнал:

u(t)=Um (1+MacosΩt)cosw0t . Коэффициент нелинейных искажений модулирующего сигнала равен _____.

0.25Ma ;       Ma  ;        a2  ;       a2 Ma  ;

3.3.16. Амплитудный диодный  детектор содержит диод, резистор R и:

конденсатор С;     сопротивление;    усилитель ;

резонансный контур;

3.3.17. Амплитудный диодный  детектор содержит диод, конденсатор С и:

резистор R;        индуктивность;       усилитель ;

резонансный контур;

3.3.18. Амплитудный диодный  детектор содержит конденсатор С,

резистор R и ___________.

диод;    индуктивность;       усилитель ;

резонансный контур;

3.3.19. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=10u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= 4(1+0.2cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

32 мА  ;     0.2 мА     ;        10 мА  ;       4 мА  ;     40 мА  ;

3.3.20. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=10u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= 6(1+0.1cosΩt)cosw0t

Амплитуда составляющей тока с частой Ω  равна:

36 мА  ;     0.1 мА     ;        10 мА  ;       6 мА  ;     0.6 мА  ;

3.3.21. Постоянная времени цепочки RC    амплитудного   детектора выбирается из условия:

1/w0<<RC<<1/Ω;       RC= 1/w0  ;

RC=1/Ω;              1/Ω <<RC<<1/w0;

3.3.22. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=a2 u2 . На вход подан АМ сигнал:  u(t)=Um (1+MacosΩt)cosw0t

Полезная составляющая тока равна:

a2 MaUm2 cosΩt ;      MaUm2 cosΩt ;     a2 MaUm2 cosw0t ;      a2 MaUm  ;

3.3.23. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=a2 u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+cosΩt)cosw0t

Полезная составляющая тока равна:

a2 cosΩt ;     2a2 cosΩt  ;        4a2 cosw0t  ;       0.5a2  ;

3.3.24.  ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+cosΩt)cosw0t

Полезная составляющая тока равна:

2cosΩt ;     2a2 cosΩt  ;        4cosw0t  ;       0.5 cosw0t  ;

3.3.25.  ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= (1+0.5cosΩt)cosw0t

Полезная составляющая тока равна:

cosΩt ;     a2 cosΩt  ;        4cosw0t  ;       cosw0t  ;

3.3.26. ВАХ диода квадратичного  детектора аппроксимирована полиномом i=2u2 (мА). На вход подан АМ сигнал: u(t)= 10(1+0.5cosΩt)cosw0t

Полезная составляющая тока равна:

100cosΩt ;     a2 cosΩt  ;        100cosw0t  ;       cosw0t  ;

3.4.1. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=5 (1+cos2π103t)cos2π104t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

5, 1, 1 кГц, 10 кГц;       1, 5, 1 кГц, 10 кГц;

5, 1, 10 кГц, 1 кГц;           5, 1, 1 кГц, 1 кГц;

3.4.2. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=5 (1+cos2π103t)cos2π104t. Амплитуда и частота нижней боковой  частоты равны, соответственно:

2.5, 9 кГц;        5,  10 кГц;

5, 11 кГц;           2.5,  11 кГц;

3.4.3. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=8(1+0.5cos2π103t)cos2π105t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

8, 0.5, 1 кГц, 100 кГц;       8, 0.5, 1 кГц, 10 кГц;

8, 1, 1 кГц, 100 кГц;     ;           8, 0.5, 10 кГц, 100 кГц;     ;

3.4.4. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=8(1+0.5cos2π103t)cos2π105t. Амплитуда и частота верхней боковой  частоты равны, соответственно:

2, 101 кГц;        2, 100 кГц;

2, 99 кГц;           4, 101 кГц;

3.4.5. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=(1+0.8cos4π103t)cos2π105t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

1, 0.8, 2 кГц, 100 кГц;       1, 0.8, 1 кГц, 100 кГц;

1, 1, 2 кГц, 100 кГц;             0, 0.8, 2 кГц, 100 кГц ;

3.4.6. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=(1+0.8cos4π103t)cos2π105t. Амплитуда и частота верхней боковой  частоты равны, соответственно:

0.4, 102 кГц;       0.4, 100 кГц;

0.8, 102 кГц;             1, 98 кГц;

3.4.7. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=(1+cos2π103t)cos4π105t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

1, 1, 1 кГц, 200 кГц;       1, 1, 1 кГц, 100 кГц;

0, 1, 2 кГц, 200 кГц;             1, 0, 1 кГц, 200 кГц;

3.4.8. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=(1+cos2π103t)cos4π105t. Амплитуда и частота нижней боковой  частоты равны, соответственно:

0.5, 199 кГц;       0.5,  200 кГц;

1, 199 кГц;           1,  200 кГц;

3.4.9. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=16(1+0.1cos2π104t)cos4π105t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

16, 0.1, 10 кГц, 200 кГц;       16, 1, 10 кГц, 200 кГц;

16, 0.1, 1 кГц, 100 кГц;             1, 0.1, 10 кГц, 200 кГц;

3.4.10. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=16(1+0.1cos2π104t)cos4π105t. Амплитуда и частота нижней боковой  частоты равны, соответственно:

0.8, 190 кГц;       1.6,  190 кГц;

0.8, 200 кГц;           1.6,  210 кГц;

3.4.11. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=20(1+0.2cos6π103t)cos4π104t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

20, 0.2, 3 кГц, 20 кГц;       20, 0.2, 1 кГц, 20 кГц;

20, 0.2, 3 кГц, 10 кГц;             4, 0.2, 3 кГц, 20 кГц;

3.4.12. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=20(1+0.2cos6π103t)cos4π104t. Амплитуда и частота нижней боковой  частоты равны, соответственно:

2, 17 кГц;       2, 20 кГц;

4, 17 кГц;           4, 23 кГц;

3.4.13. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=11(1+0.4cos4π103t)cos4π104t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

11, 0.4, 2 кГц, 20 кГц;       11, 0.4, 1 кГц, 20 кГц;

4.4, 0.4, 2 кГц, 20 кГц;             11, 0.4, 2 кГц, 10 кГц;

3.4.14. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=11(1+0.4cos4π103t)cos4π104t. Амплитуда и частота верхней боковой  частоты равны, соответственно:

2.2, 22 кГц;       2.2, 18 кГц;

4.4, 22 кГц;             4.4, 18 кГц;

3.4.15. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=0.2(1+cos8π103t)cos2π104t. Средняя амплитуда, глубина модуляции, модулирующая и несущая частоты равны, соответственно:

0.2, 1, 4 кГц, 10 кГц;       0.2, 1, 1 кГц, 10 кГц;

0.2, 1, 4 кГц, 20 кГц;           1,  0.2, 4 кГц, 10 кГц;

3.4.16. Аналитическое выражение АМ сигнала при гармонической модуляции: u(t)=0.2(1+cos8π103t)cos2π104t. Амплитуда и частота верхней боковой  частоты равны, соответственно:

0.1, 14 кГц;       0.1, 10 кГц;

0.2, 6 кГц;             0.1, 6 кГц;

3.4.17. АМ сигнал: U(t)=[1+Cos(628t)]Cos(3140t) содержит частоты:

400 Гц ; 500 Гц; 600 Гц;     500 Гц ; 500 Гц; 600 Гц;

100 Гц ; 500 Гц; 600 Гц;     100 Гц; 500 Гц ; 0.5 кГц

3.4.18. АМ сигнал: U(t)=2[1+Cos(314t)]Cos(6280t) содержит частоты:

950 Гц; 1000 Гц; 1050 Гц ;   50 Гц ; 1000 Гц;

1 кГц ; 50 Гц ; 100 Гц;     50 Гц ; 1000 Гц; 1050 Гц ;

3.4.19. АМ сигнал: U(t)=10[1+Cos(628t)]Cos(31400t) содержит частоты:

4.9 кГц; 5 кГц; 5.1 кГц;     100 Гц ; 5000 Гц;

5 кГц ; 0.1 кГц ;    5000 Гц ; 100 Гц; 5 кГц ;

3.4.20. АМ сигнал: U(t)=6[1+0.5Cos(6280t)]Cos(62800t) содержит частоты:

9 кГц; 10 кГц; 11 кГц ;     1 кГц  ; 10000 Гц;

6280 кГц ; 62800 кГц ;    6280 рад/с ; 62800 рад/с ;

3.4.21. АМ сигнал: U(t)=3[1+0.1Cos(100t)]Cos(800t) содержит частоты:

700 рад/с; 800 рад/с; 900 рад/с ;     700 рад/с; 800 рад/с;

800 рад/с; 900 рад/с ;     100 рад/с; 800 рад/с;