МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-6T

Тесты  по теме  4.1. «Параметры  сигналов ЧМ»

Тесты  по теме  4.2. «Формирование  сигналов ЧМ»

Тесты  по теме  4.3. «Детектирование  сигналов ЧМ»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

4.1.1. Параметр несущей, изменяющийся при ЧМ в соответствии с модулирующим сигналом - __________:

частота;    амплитуда;       фаза;      форма;

4.1.2. Аналитическое выражение  ЧМ сигнала при гармонической модуляции:

u(t)=Umcos(w0t +MчsinΩt);                         u(t)=Um cosw0t;

u(t)=Umcos(1 +MчcosΩt);           u(t)=Um (1+MчcosΩt)cosw0t;

4.1.3.  Соотношение между несущей w0  и модулирующей Ω частотами   при ЧМ:

w0 >>Ω;               w0 = Ω;        w0 << Ω;    w0 = 0.5Ω;

    - Напряжение, в соответствии с которым при ЧМ изменяется частота:

модулирующее;    модулируемое;       переносчик;      несущая;

    - Напряжение,  которое  при ЧМ изменяется  по частоте:

модулируемое;      переносчик;      несущая;        модулирующее;

4.1.6.Девиация частоты при ЧМ – это :

максимальное отклонение несущей от среднего значения;

частота несущей;

максимальная частота несущей;

минимальная частота несущей;

4.1.7. Индекс модуляции при ЧМ - это:

отношение девиации частоты к частоте модуляции;

частота несущей;

максимальная частота несущей;

минимальная частота несущей;

4.1.8. Максимальная и минимальная частоты при ЧМ равны, соответственно,  10 кГц и 12 кГц. Девиация частоты равна:

6280 рад/с;   1000 рад/с ;    10 кГц ;         12 кГц;

4.1.9. Соответствие девиации частоты (справа) максимальной и минимальной частотам при ЧМ (слева):

2 кГц; 1 кГц;                        3140 рад/с;

12 кГц; 8 кГц;                     2 кГц ;

112 кГц; 110 кГц;               6280 рад/с;

62800 рад/с ; 31400 рад/с;         2.5 кГц;

4.1.10. Максимальная и минимальная частоты при ЧМ равны , соответственно, 10 кГц и 12 кГц. Модулирующая частота равна 6280 рад/с. Индекс ЧМ равен:

1 ;              2 ;                       3;               10 кГц;

4.1.11. Максимальная и минимальная частоты при ЧМ равны , соответственно, 100 кГц и 120 кГц. Модулирующая частота равна 31400 рад/с. Индекс ЧМ равен:

2 ;    1 ;             3;     0;         120 кГц;

4.1.12. Ширина спектра сигнала ЧМ,  в общем случае,  равна:

2Ω(Mч +1);      2(Mч +1);    2Ω       2ΩMч ;    2Mч ;

4.1.13. Максимальная и минимальная частоты при ЧМ равны , соответственно, 120 кГц и 140 кГц. Модулирующая частота равна 62800 рад/с. Ширина спектра  ЧМ равна:

40 кГц ;      20 кГц ;   50 кГц;    120 кГц;              140 кГц;

4.1.14. Максимальная и минимальная частоты при ЧМ равны , соответственно, 16 кГц и 20 кГц. Модулирующая частота равна 3140 рад/с. Ширина спектра  ЧМ равна :

5 кГц  ;    20 кГц ;   500 Гц;    16 кГц;              4 кГц;

4.1.15. Соответствие ширины спектра  ЧМ (справа) девиации частоты  и модулирующей частоте (слева):

1 кГц ; 1кГц ;                     4кГц ;

2 кГц ; 1 кГц ;                   6 кГц ;

2 кГц ;  2 кГц ;               8 кГц ;

4.1.16. Параметры  сигнала ЧМ:  Мч=2,  w0 = 628000  рад/с;  Ω= 62800 рад/с,   Um =6 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=6cos(628000t +2sin62800t);

u(t)=cos(628000t +2sin62800t);

u(t)=6cos(628000t +4sin62800t);

u(t)=6cos(62800t +2sin62800t);

4.1.17. Параметры  сигнала ЧМ: Мч=1,  f0 = 105 Гц ;   Ω= 62800 рад/с, Um =2 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=2cos(628000t +sin62800t);

u(t)=cos(628000t +sin62800t);

u(t)=2cos(100000t +sin62800t);

u(t)=cos(62800t +2sin62800t);

4.1.18.  Параметры  сигнала ЧМ:Мч=3,  f0 = 103 Гц ;   Ω= 628 рад/с,   Um =5 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=5cos(6280t +3sin628t);

u(t)=5cos(628t +sin6280t);

u(t)=5cos(1000t +sin628t);

u(t)=cos(6280t +3sin628t);

4.1.19. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=5,  f0 = 103 Гц ;   F= 100 Гц,   Um =3 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=3cos(6280t +5sin628t);

u(t)=3cos(628t +sin6280t);

u(t)=3cos(1000t +5sin628t);

u(t)=cos(6280t +5sin628t);

4.1.20. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=0.1,  w0 = 1000 рад/с ;  F= 100 Гц,

Um =8 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=8cos(1000t +0.1sin628t);

u(t)=8cos(6280t +0.1sin628t);

u(t)=0.1cos(1000t +8sin628t);

u(t)=8cos(628t +0.1sin6280t);

4.1.21. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=0.9,  w0 = 100 рад/с ;  F= 10 Гц,

Um =9 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=9cos(100t +0.9sin62,8t);

u(t)=9cos(628t +0.9sin62,8t);

u(t)=0.9cos(100t +9sin62,8t);

u(t)=0.9cos(628t +0.9sin62,8t);

4.1.22. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=9,  f0 = 1000 Гц;  Ω = 100 рад/с,

Um =0.8 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=0.8cos(6280t +9sin100t);

u(t)=0.8cos(1000t +9sin100t);

u(t)=9cos(1000t +0.8sin100t);

u(t)=9cos(6280t +0.8sin628t);

4.1.23. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=6,  f0 = 100 Гц;  Ω = 10 рад/с,

Um =0.6 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=0.6cos(628t +6sin10t);

u(t)=0.6cos(100t +6sin10t);

u(t)=0.6cos(100t +6sin62.8t);

u(t)=6cos(628t +0.6sin10t);

4.1.24. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=1,  f0 = 50 Гц;  Ω = 2 рад/с,

Um =0.2 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=0.2cos(314t +sin2t);

u(t)=0.2cos(50t +sin2t);

u(t)=0.2cos(314t +sin12.56t);

u(t)=cos(314t +0.2sin2t);

4.1.25. Параметры  сигнала ЧМ:Мч=0.3,  f0 = 500 Гц;  Ω = 20 рад/с,

Um =0.02 В. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=0.02cos(3140t +0.3sin20t);

u(t)=0.02cos(500t +0.3sin20t);

u(t)=0.02cos(3140t +0.3sin125.6t);

u(t)=0.3cos(3140t +0.02sin20t);

4.1.26.Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=0.02cos(3140t +0.3sin20t). Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =0.02 В; f0 = 500 Гц;  Мч=0.3;   Ω = 20 рад/с;

Um =0.02 В; f0 = 3140 Гц;  Мч=0.3;   Ω = 20 рад/с;

Um =0.02 В; f0 = 500 Гц;  Мч=0.3;   Ω = 20 Гц;

Um =0.3 В; f0 = 500 Гц;  Мч=0.02;   Ω = 20 рад/с;

4.1.27. Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=0.2cos(314t +sin2t);

Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =0.2 В; f0 = 50 Гц;  Мч=1;   Ω = 2 рад/с;

Um =0.2 В; f0 = 314 Гц;  Мч=1;   Ω = 2 рад/с;

Um =0.2 В; f0 = 50 Гц;  Мч=1;   Ω = 2 Гц;

Um =1 В; f0 = 50 Гц;  Мч=0.2;   Ω = 2 рад/с;

4.1.28. Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=0.6cos(628t +6sin10t).

Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =0.6 В; f0 = 100 Гц;  Мч=6;   Ω = 10 рад/с;

Um =0.6 В; f0 = 628 Гц;  Мч=6;   Ω = 10 рад/с;

Um =0.6 В; f0 = 100 Гц;  Мч=6;   Ω = 10 Гц;

Um =6 В; f0 = 100 Гц;  Мч=0.6;   Ω = 10 рад/с;

4.1.29. Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=0.8cos(6280t +9sin100t);

Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =0.8 В; f0 = 1000 Гц;  Мч=9;   Ω = 100 рад/с;

Um =0.8 В; f0 = 6280 Гц;  Мч=9;   Ω = 100 рад/с;

Um =0.8 В; f0 = 1000 Гц;  Мч=9;   Ω = 100 Гц;

Um =9 В; f0 = 1000 Гц;  Мч=0.8;   Ω = 100 рад/с;

u(t)=5cos(6280t +3sin628t);

4.1.30. Параметры  сигнала ЧМ: Ω= 3140 рад/с,   Um =2 В, минимальная и максимальная частоты, соответственно, 8 кГц и 12 кГц. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=2cos(62800t +4sin3140t);   u(t)=cos(10000t +4sin3140t);

u(t)=cos(62800t +4sin62800t);    u(t)=2cos(62800t +2sin6280t);

4.1.31. Параметры  сигнала ЧМ: Ω= 314 рад/с,   Um =10 В, минимальная и максимальная частоты, соответственно, 9 кГц и 11 кГц. Формула этого ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=10cos(62800t +20sin314t);    u(t)=10cos(10000t +20sin314t);

u(t)=cos(62800t +20sin314t);      u(t)=20cos(62800t +10sin314t);

4.1.32. Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=6cos(628000t +2sin62800t);

Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =6 В; f0 = 100 кГц;  Мч=2;   Ω = 62800 рад/с;

Um =6 В; f0 = 100 рад/с;  Мч=2;   Ω =62800 рад/с;

Um =6 В; f0 = 100 кГц;  Мч=2;   Ω = 62800 Гц;

Um =2 В; f0 = 100 кГц;  Мч=6;   Ω = 62800 рад/с;

4.1.33. Формула ЧМ сигнала имеет вид: u(t)=5cos(6280t +3sin628t);

Параметры  этого сигнала ЧМ :

Um =5 В; f0 = 1 кГц;  Мч=3;   F = 100 Гц;

Um =5 В; f0 = 1000 рад/с;  Мч=3;   Ω =628 рад/с;

Um =5 В; f0 = 1 кГц;  Мч=3;   Ω = 628 Гц;

Um =3 В; f0 = 1 кГц;  Мч=5;   Ω = 628 рад/с;

4.1.34. Формула для  ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=9cos(62800t + sin6280t) [B]

Соответствие числовых значений параметров этого сигнала ЧМ соответствующим символам:

Um ;       9 В;

Mч ;         1 ;

Пчм ;         4 кГц ;

w0 ;          62800  рад/с;

Ω ;         6280 рад/с;

2;

1 кГц;

4.1.35. Временная диаграмма  ЧМ сигнала имеет следующие параметры: амплитуда Um = 4 В, период несущей частоты изменяется  от 0.5 мс до 1мс с частотой 100 Гц.  Аналитическое выражение ЧМ сигнала при гармонической модуляции,  имеет вид:

u(t)= 4cos(9420t +5sin628t);          u(t)= 4cos(6280t +5sin100t);

u(t)= cos(6280t +sin628t);           u(t)= cos(9420t +5sin100t);

4.1.36. Период несущей частоты ЧМ сигнала изменяется  от 0.5 мс до 1мс с частотой 100 Гц.  Ширина спектра ЧМ сигнала равна:

1.2 кГц;   0.6 кГц;   1 кГц;   2 кГц;

4.1.37. Формула для  ЧМ сигнала имеет вид:

u(t)=3cos(62800t + sin6280t)

Частотомер измеряет частоту этого сигнала в моменты времени t=0.25k10-3c, k=0,1,2,3.Порядок следования показаний прибора:

11 кГц;  10 кГц;  9 кГц ;  10 кГц;

4.2.1. Частотный модулятор содержит:

автогенератор и реактивный элемент, управляемый модулирующим сигналом;

автогенератор;

реактивный элемент, управляемый модулирующим сигналом;

автогенератор и ФНЧ;

резонансный контур;

4.2.2. Емкость резонансного контура частотного модулятора увеличилась в 4 раза. Частота, генерируемая генератором :

уменьшилась в 2 раза;

уменьшилась в 4 раза;

уменьшилась в 16 раз;

увеличилась в 2 раза ;

увеличилась в 4 раза;

4.2.3. Среднее значение емкости резонансного контура частотного модулятора равно 10-4мкФ , индуктивность равна 1 мкГн. Частота, генерируемая генератором, равна:

108 рад/с ;   108 Гц ;      105  кГц ;     105   рад/с ;

4.2.4. Емкость резонансного контура частотного модулятора в процессе модуляции изменяется от 10-4мкФ до 410-4мкФ, индуктивность

равна 1 мкГн. Минимальная и максимальная частоты, генерируемые генератором равны, соответственно:

5107 рад/с; 108 рад/с ;   5107 Гц ; 108 Гц ;    5107 Гц ; 105  кГц;

5104 рад/с; 105  рад/с ;

4.2.5. Статическая модуляционная характеристика  частотного модулятора – это  зависимость:

частоты генерации генератора от напряжения смещения;

частоты генерации генератора от частоты модуляции;

амплитуды напряжения генератора от напряжения смещения;

частоты генерации генератора от несущей частоты;

4.2.6. СМХ  частотного модулятора  имеет вид:

w=103/E [рад/с];  10В< Е< 20В;

Средняя девиация частоты равна:

25 рад/с ;  25 Гц ;      100 Гц ;     50   рад/с ;

4.2.7. СМХ  частотного модулятора  имеет вид:

w=104/E [рад/с]. 20В< Е<25В;

Средняя девиация частоты равна:

50 рад/с ;  50 Гц ;      100 Гц ;     25   рад/с ;

4.2.8. СМХ  частотного модулятора  имеет вид:

w=104/E [рад/с]; 4 В< Е< 5В;

Средняя девиация частоты равна:

250 рад/с ;  250 Гц ;      2000 Гц ;     2500   рад/с ;

4.2.9. СМХ  частотного модулятора  имеет вид:

w=104/E [рад/с];            4В <Е< 5В;

Модулирующая частота 100 рад/с. Средний  индекс ЧМ равен:

2,5 ;     5;       2,5 рад/с  ;     100;      250 рад/с ;

4.2.10. СМХ  частотного модулятора  имеет вид:

f=1.2104/(E+2) [Гц];  1В <Е< 2В.

Модулирующая частота 6280 рад/с. Средний индекс ЧМ равен :

0.5  ;     5;       2,5   ;     1000 Гц;      0.5 рад/с ;

4.2.11. СМХ  частотного модулятора  имеет вид: f=2104/E [Гц];  Ерт =2 В.

Индекс выходного ЧМ сигнала равен 1. Модулирующая частота 6280 р/с. Минимальная и максимальная генерируемые частоты :

9 кГц; 11 кГц ;           9 рад/с; 11 рад/с      900 Гц; 1100 Гц;

9000 рад/с; 11000 рад/с;

4.2.12. СМХ  частотного модулятора  имеет вид: f=2104/E [Гц]; Ерт =2 В.

Индекс выходного ЧМ сигнала равен 2. Модулирующая частота 2 кГц.

Минимальная и максимальная генерируемые частоты, соответственно, ______кГц,  ________кГц.

6 кГц; 14 кГц ;

4.2.13. СМХ частотного модулятора  имеет вид:

f=104/(E+1) [Гц]

Соответствие генерируемой  частоты (справа) напряжению в рабочей точке (слева):

1В ;         5000 Гц;

3 В ;        2.5 кГц;

0 В;       62800 рад/с;

4.2.14. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=103/(E +2)[Гц]. Напряжение в рабочей точке принимает значения: 3 В, 0 В, 8 В, 2 В. Порядок следования частот сигнала на выходе:

200 Гц;   0.5 кГц;           628 рад/с;     0.25 кГц;

4.2.15. СМХ частотного модулятора  имеет вид:

f=4104/(E+2) [Гц]; Ерт =1 В.

Амплитуда напряжения модулирующего сигнала 1В.

Минимальная и максимальная частоты  модулятора равны, соответственно, _____кГц, _______кГц.

10 кГц; 20 кГц ;

4.2.16. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=6103/(E+1) [Гц]. Минимальная и максимальная генерируемые частоты:  2 кГц и 3 кГц . Средняя девиация частоты , минимальное и максимальное значения  смещения Е, соответственно, равны:

0.5  кГц; 1 В ; 2 В;           0.5  кГц;  2 В ; 1 В;

1 кГц; 1 В ; 2 В;       1 кГц; 2 В ; 1 В;

4.2.17. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=4103/(E+1) [Гц]. Минимальная и максимальная частоты частотного модулятора равны, соответственно, 1 кГц и 2 кГц . Средняя девиация частоты , минимальное и максимальное значения  смещения Е, соответственно равны ___кГц, ____В, ____В.

0.5  кГц; 1 В ; 3 В;           0.5  кГц;  2 В ; 1 В;

1 кГц; 1 В ; 2 В;       1 кГц; 2 В ; 1 В;

4.2.18. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=104/E [Гц]; Ерт=3 В. Соответствие амплитуде модулирующего сигнала (слева) минимальной и максимальной частотам частотного модулятора (справа):

1 В ;                2.5 кГц; 5  кГц;

2 В;                 2  кГц; 10 кГц;

3 кГц ; 12 кГц;

1 кГц;  15 кГц;

4.2.19. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=103/(E+3) [Гц].  Соответствие амплитуды модулирующего сигнала (справа) минимальной и максимальной частотам частотного модулятора (слева) ;

250 Гц;         500 Гц;             1 В ;

200 Гц;         1000 Гц;             2 В ;

3 В;

0.5 В;

4.2.20. СМХ частотного модулятора  имеет вид f=105/(E+1) [Гц]. Минимальная и максимальная частоты частотного модулятора равны, соответственно, 50 кГц и 100 кГц . Амплитуда модулирующего сигнала равна:

0.5 В ;           1 В;

2 В;      3 В ;

4.2.21. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=2.4104/(E+3) [Гц] . Напряжение смещения изменяется от 1В до 3 В с модулирующей частотой 500 Гц. Сформированный ЧМ сигнал  имеет амплитуду  5 В.  Аналитическое выражение  сформированного ЧМ сигнала для средних параметров имеет вид:

u(t)=5cos(31400t +2sin3140t);          u(t)=5cos(31400t + sin3140t);

u(t)=cos(31400t +sin3140t);            u(t)=5cos(31400t +sin3140t);

u(t)=5cos(62800t +sin6280t);

4.2.22. СМХ  частотного модулятора  имеет вид f=2.4104/(E+3) [Гц] . Напряжение смещения изменяется от 1В до 3 В с модулирующей частотой 250 Гц. Сформированный ЧМ сигнал  имеет амплитуду  3 В.  Аналитическое выражение  сформированного ЧМ сигнала для средних параметров имеет вид:

u(t)=3cos(31400t +4sin1570t);    u(t)=cos(31400t +sin3140t);

u(t)=5cos(31400t +sin3140t);     u(t)=5cos(62800t +sin6280t);

4.2.23. Слева указаны амплитуда, несущая частота, индекс ЧМ и модулирующая частота, соответственно. Соответствие аналитического выражения ЧМ сигнала (справа)  параметрам слева:

2 В, 31400 рад/с, 1, 6280 рад/с;       u(t)=2cos(31400t +sin6280t);

5 В, 31400 рад/с, 1, 3140 рад/с;         u(t)=5cos(31400t + sin3140t);

1 В, 10 кГц, 4, 3140 рад/с;             u(t)=cos(62800t +4sin3140t);

7 В, 31400 рад/с, 5, 500 Гц;           u(t)=7cos(31400t +5sin3140t);

4.2.24. Статическая модуляционная характеристика  частотного модулятора  имеет вид f=2.4104/(E+3) [Гц] . Напряжение смещения изменяется от 1В до 3 В с модулирующей частотой 500 Гц. Сформированный ЧМ сигнал  имеет амплитуду  15 В. Соответствие средних параметров   сформированного ЧМ сигнала обозначениям:

Um ;        15 ;

w0 ;            31400 ;

Mч ;          2 ;

Ω ;                3140 ;

62800 ;

3 ;

4.3.1. На вход частотного детектора подается сигнал:

ЧМ;          АМ;                ФМ;

ОФМ;    ИКМ;

4.3.2. Назначение частотного детектора – сформировать сигнал, соответствующий закону изменения:

частоты входного сигнала;

амплитуды  входного сигнала;

фазы входного сигнала;

производной входного сигнала;

4.3.3. Частотный детектор на расстроенных контурах содержит:

два резонансных контура, симметрично расстроенных относительно средней частоты ЧМ сигнала, и два амплитудных детектора;

два резонансных контура, симметрично расстроенных относительно средней частоты ЧМ сигнала и генератор ;

два амплитудных детектора и контур;

4.3.4. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=Umcos(1000t+2sin100t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

800 1200 (рад/с);        200 400 (рад/с)  ;       -200 200 (рад/с)   ;

900 1100 (рад/с) ;    1000 1200 (рад/с);

4.3.5. Назначение ФНЧ в  частотном детекторе:

выделить из тока диода модулирующую частоту;

создать модулирующую частоту в спектре  тока диода;

усилить входной сигнал;

создать несущую частоту в спектре выходного тока;

4.3.6. Статическая характеристика детектирования частотного детектора – это зависимость:

постоянной составляющей выходного тока от частоты входного сигнала;

постоянной составляющей выходного тока от амплитуды входного сигнала;

постоянной составляющей выходного тока от фазы входного сигнала;

4.3.7. Рабочая точка на статической характеристике частотного детектора выбирается:

в середине линейного участка СХД;

в середине линейного участка ВАХ диода;

в любой точке нелинейного участка СХД;

на участке насыщения СХД;

4.3.8. Статическая характеристика частотного детектора имеет вид:

I0=2(w - w0) [mA];   |w - w0|<6280 рад/с

Максимально допустимая девиация частоты входного ЧМ сигнала  при отсутствии искажений,  равна :

1000 Гц ;      6280 Гц ;      3140 Гц ;       2000 Гц;

4.3.9. Статическая характеристика частотного детектора имеет вид:

I0=A(w - w0) [mA];   |w - w0|<31400 рад/с

Максимально допустимая девиация частоты входного ЧМ сигнала при отсутствии искажений,  равна :.

5000 Гц ;   5000 рад/с;  31400 Гц;  10 кГц;

4.3.10. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=100cos(628t+sin28t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

600 656 (рад/с);        28 56 (рад/с)  ;       -28 28 (рад/с)   ;

72 128 (рад/с) ;    100 128 (рад/с);

4.3.11. Модулирующий сигнал cosΩt . Частота ЧМ сигнала изменяется по закону:

Δω cos Ωt  ;      Δω sin Ωt  ;      ΔωΩt  ;        Ωt  ;

4.3.12. Модулирующий сигнал Δω cosΩt . Фаза ЧМ сигнала изменяется по закону:

М чsin Ωt  ;      Δωcos Ωt  ;      Δω Ωt  ;        Ωt  ;

4.3.13. Фаза ЧМ сигнала изменяется по закону М чsin Ωt . Напряжение на выходе частотного детектора изменяется по закону:

Δω cos Ωt  ;      М ч sin Ωt;      ΔωΩt  ;        Ωt  ;

4.3.14. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=16cos(314t+sin2t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

312 316 (рад/с);        2 4 (рад/с)  ;       -2 2 (рад/с)   ;

14 18 (рад/с) ;    314 318 (рад/с);

4.3.15. Сигнал на выходе частотного детектора в отсутствии помех и искажений :

пропорционален модулирующему сигналу;

обратно пропорционален модулирующему сигналу;

не зависит от модулирующего сигнала;

пропорционален амплитуде ЧМ сигнала;

4.3.16. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=40cos(2000t+5sin40t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

18002200 (рад/с);        40 80 (рад/с)  ;       -40 40 (рад/с)   ;

080 (рад/с) ;    2000 2040 (рад/с);

4.3.17. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=60cos(6280t+3sin628t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

700 1300 (Гц);        628 1256 (рад/с)  ;       -628 628 (рад/с)   ;

6280 6580 (Гц) ;    5980 6280 (рад/с);

4.3.18. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=125cos(62800t+sin6280t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

9 11 (кГц);        9000 11000 (рад/с)  ;       -6280 6280 (рад/с)   ;

9 10 (кГц) ;    10 11 (кГц);

4.3.19. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=5cos(6280t+4sin628t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

600 1400 (Гц);        628 1256 (рад/с)  ;       -628 628 (рад/с)   ;

1000 1400 (Гц) ;    5980 6280 (рад/с);

4.3.20. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=8cos(10t+5sint).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

515 (рад/с);        10 15 (рад/с)  ;       -5 5 (рад/с)   ;

010 (рад/с) ;    5 15 (Гц);

4.3.21. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=0.8cos(16t+4sin2t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

824 (рад/с);        16 24 (рад/с)  ;       -8 8 (рад/с)   ;

-22 (рад/с) ;    8 24 (Гц);

4.3.22. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=48cos(1000t+0.5sin100t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

9501050 (рад/с);        1000 1050 (рад/с)  ;       -100 100 (рад/с)   ;

9501000 (рад/с) ;    950 1050 (Гц);

4.3.23. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=80cos(510t+5sin2t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

500520 (рад/с);        10 20 (рад/с)  ;       -5 5 (рад/с)   ;

-22 (рад/с) ;    500 520 (Гц);

4.3.24. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=0.18cos(6280t+6sin628t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

400 1600 (Гц);        400 1600 (рад/с)  ;       -628 628 (рад/с)   ;

-6 6 (Гц) ;  1000 1600 (Гц);

4.3.25. На вход частотного детектора поступает сигнал ЧМ:

u(t)=0.9cos(6280t+1.5sin628t).

СХД частотного детектора должна быть линейна в диапазоне:

850 1150 (Гц);        850 1150 (рад/с)  ;       -628 628 (рад/с)   ;

-1.5 1.5 (Гц) ;   1000 1150 (Гц);