МТУСИ

Дисциплина:  Теория электрической связи

TEST-7T

Тесты  по теме 6.1. «Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования»

Тесты  по теме 6.2. «Преимущества и недостатки ИКМ»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

6.1.1. _____________ сигнал в произвольные моменты времени может принимать любые, сколь угодно близкие друг к другу значения.

Непрерывный;

Дискретный;

Двоичный;

Бинарный;

6.1.2. Сигнал, принимающий только 2 значения, называется:

двоичным;    бинарным;      непрерывным;

6.1.3. ___________ - это замена непрерывного сигнала дискретными отсчетами.

Дискретизация;

Усиление;

Кодирование;

Фильтрация;

6.1.4. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, 4, 5, ….. Отсчеты сигнала равны 8.2 ; 6.65 ; 0.13 ; 1.48.  Порядок следования отсчетов на выходе квантователя :

8 ;   7 ;  0 ;  1  ;  2;  6;

6.1.5.  Уровни квантования 0, 1, 2, 3, 4, 5, ….. Отсчеты сигнала равны 7.82 ; 0.65 ; 0.13 ; 1.148.  Порядок следования отсчетов на выходе квантователя :

8 ;   1 ;  0 ;  1  ;  7;  2;

6.1.6. ___________ - это замена истинных значений сигнала  ближайшими разрешенными значениями.

Квантование;

Кодирование;

Фильтрация;

Дискретизация;

6.1.7. ___________ - это замена квантованных уровней сигнала  кодовыми комбинациями.

Кодирование;

Квантование;

Фильтрация;

Дискретизация;

6.1.8. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, 4, 5, … Отсчеты сигнала равны 0.82 ; 4.65 ; 3.63 ; 6.8.  Порядок следования отсчетов на выходе квантователя :

1 ;   5 ;  4 ;  7  ;  3;  6;

6.1.9. Порядок выполнения операций при переходе от непрерывного сигнала к  сигналу ИКМ:

дискретизация;  квантование;   кодирование;  ограничение; декодирование;

6.1.10. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, … Сигнал принял значение 2,64. Значение сигнала на выходе квантователя:

3 ;   2 ;   2.6 ;   1 ;  2,7

6.1.11. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, … Сигнал принял значение 1,75. Значение сигнала на выходе квантователя  равно:

2 ;   1 ;   3 ;   0 ;  1,7

6.1.12. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, 4, 5, … Отсчеты сигнала равны 0.2 ; 4.65 ; 2.33 ; 1.8.  Порядок следования отсчетов на выходе квантователя :

0 ;   5 ;  2 ;  2  ;  1;  4;

6.1.13. Уровни квантования 0, 1, 2, 3, 4, 5, … Соответствие отсчетов на выходе квантователя (справа) значениям сигнала на его входе (слева):

4.9;           5 ;

2.67 ;           3 ;

3.12 ;           3 ;

1.45 ;             1 ;

0.45 ;             0 ;

6.1.14. Соответствие наименования сигнала (справа) выходному сигналу устройства, указанному слева:

Дискретизатор;           Дискретизированный сигнал;

Квантователь ;           Квантованный сигнал;

Кодер ;                        Сигнал ИКМ;

6.1.15. Кодер превращает квантованный уровень в соответствующее двоичное число, т.е. в комбинацию  из 3-х символов. На входе кодера 6-ой уровень. На выходе комбинация:

110 ;  101 ;   111;  011;   001 ;

6.1.16. Кодер превращает квантованный уровень в соответствующее двоичное число, т.е. в комбинацию  из 3-х символов. На входе кодера 5-ой уровень. На выходе комбинация :

101 ;   111;  011;  110 ;  001 ;

6.1.17. Кодер превращает квантованный уровень в соответствующее двоичное число, т.е. в комбинацию  из 3-х символов. На входе кодера  уровни: 4, 7, 3, 0. Порядок следования комбинаций на выходе:

100 ;  111;   011;   000 ;  001 ;101;

6.1.18. Кодер превращает квантованный уровень в соответствующее двоичное число, т.е. в комбинацию  из 3-х символов. Соответствие комбинаций на выходе кодера уровням на  входе:

5 ;          101 ;

7 ;          111 ;

0 ;          000 ;

1 ;          001 ;

2;           010;

6.1.19. Количество уровней квантования равно 16. Длина кодовой комбинации двоичного сигнала ИКМ равна:

4 ;    2;  16;  3 ;  5 ;

6.1.20. Количество уровней квантования равно 256. Длина кодовой комбинации сигнала ИКМ равна:

8 ;    4 ;  5 ;   3 ;  7 ;

6.1.21. Соответствие длины кодовой комбинации сигнала ИКМ (справа) количеству уровней квантования (слева):

256 ;     8 ;

16 ;         4 ;

128 ;      7 ;

64 ;      6 ;

6.1.22. Сигнал принимает квантованное значение 30. Кодовая комбинация сигнала ИКМ:

11110 ;  00111 ;  00011 ;  01000 ;

6.1.23. Длина кодовой комбинации сигнала ИКМ равна 7. Код двоичный. Количество уровней квантования равно:

128 ;   64 ;  7 ;   2 ;  14 ;

6.1.24. Длина кодовой комбинации сигнала ИКМ равна 10. Код двоичный. Количество уровней квантования равно:

1024 ;    10 ;   2 ;  20 ;  256 ;

6.1.25. Длина кодовой комбинации сигнала ИКМ принимает значения: 6, 5, 8,  4.  Код двоичный.  Порядок следования соответствующего количества уровней квантования:

64 ;  32 ;  256 ;  16 ;  1024;  8;

6.1.26. Соответствие количества уровней квантования (справа) длине кодовой комбинации сигнала ИКМ (слева), если код двоичный :

6 ;           64 ;

5 ;           32 ;

9 ;           512 ;

4 ;            16 ;

6.1.27. Порядок следования операций при переходе от сигнала ИКМ к аналоговому сигналу:

декодирование ;     фильтрация (интерполяция) ; дискретизация;

квантование;   кодирование;

6.2.1. Ширина спектра аналогового сигнала равна F. Длина двоичной кодовой комбинации n. Шаг квантования  . Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

2nF; 2/12 ;   2F ; 2/12;   2nF ; 2;      2F  ; 2/4;

6.2.2. Помеха, возникающая в процессе операции квантования, называется :

шум квантования;    белый шум ;

шум кодирования ;     тепловой шум;

6.2.6. Порядок следования символов в формуле, определяющей  ФПВ шума квантования, если шаг квантования Δ:

W(x) ;   = ;    1/2Δ ;   при ;   |x| ;    ;   Δ /2  ;

6.2.14. Нормальный случайный процесс x с нулевым средним квантуется на

2 уровня:          1,  если x>0;          -1,  если x<0.

Вероятность единицы на выходе квантователя равна :

0.5 ;   1 ;   0 ;     2;

6.2.18. _________ - это восстановление частично искаженных помехой импульсов.

Регенерация ;   квантование ;      кодирование ;     дискретизация;

6.2.3. Ширина спектра аналогового сигнала равна 1кГц. Длина двоичной кодовой комбинации 6. Шаг квантования  3 В. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

12 кГц; 0.75 В2 ;   6 кГц; 0.75 В2 ;   12 кГц; 9 В2 ;    1 кГц; 0.25 В2 ;

6.2.4. Сигнал изменяется от 0 до 255 мВ. Количество уровней квантования 256. Шаг квантования равен:

1 мВ ;         2 мВ ;   255 мВ ;   255/256 мВ ;

6.2.5. Шаг квантования равен 1 мВ. Шум квантования равномерно распределен  в диапазоне:

от – 0.5 мВ до 0.5 мВ;        от – 1 мВ до 1 мВ;

от 0 до 0.5 мВ;        от 0 до 1 мВ;

6.2.7. Ширина спектра аналогового сигнала равна 2 кГц. Количество уровней квантования 128. Шаг квантования  2 В. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

28 кГц; 1/3 В2 ;   128 кГц; 0.75 В2 ;   14 кГц; 4/12 В2 ;    4 кГц; 1/6 В2 ;

6.2.8. Ширина спектра аналогового сигнала равна 3 кГц. Длина двоичной кодовой комбинации 7. Шаг квантования  6 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

42 кГц; 3 мВ2 ;   42 кГц; 36 мВ2 ;   21 кГц; 3 мВ2 ;    6 кГц; 3 В2 ;

6.2.9. Ширина спектра аналогового сигнала равна 4 кГц. Количество уровней квантования 64. Шаг квантования  4 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

48 кГц; 4/3 мВ2 ;   8 кГц; 4/3 мВ2 ;   48 кГц; 4/12 мВ2 ;    8 кГц; 4/3 мВ2 ;

6.2.10. Ширина спектра аналогового сигнала равна 4 кГц. Количество уровней квантования 256. Шаг квантования  12 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

64 кГц; 12 мВ2 ;   128 кГц; 12 мВ2 ;   64 кГц;  144 мВ2 ;    128 кГц; 1 мВ2 ;

6.2.11. Ширина спектра аналогового сигнала равна 5 кГц. Количество уровней квантования 128. Шаг квантования  1.2 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

70 кГц; 0.12 мВ2 ;   70 кГц; 12 мВ2 ;   10 кГц;  0.12 мВ2 ;

10 кГц; 1.2 мВ2 ;

6.2.12. Ширина спектра аналогового сигнала равна 10 кГц. Количество уровней квантования 32. Шаг квантования  0.12 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

100 кГц; 0. 0012 мВ2 ;   100 кГц; 0.12 мВ2 ;   20 кГц;  0.0012 мВ2 ;

20 кГц; 0.12 мВ ;

6.2.13. Ширина спектра аналогового сигнала равна 1 кГц. Количество уровней квантования 1024. Шаг квантования  12 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

20 кГц; 12 мВ2 ;   20 кГц; 12 мВ ;   2 кГц;  144 мВ2 ;    20 кГц; 12 мВ2 ;

6.2.15. Интервал дискретизации равен 3 мс.  Количество уровней квантования 8. Ширина спектра сигнала ИКМ равна:

1 кГц;   3 кГц;  ;   8 кГц;  ;     6 кГц;   2 кГц;

6.2.16. Интервал дискретизации равен 7 мкс.  Количество уровней квантования 128. Ширина спектра сигнала ИКМ равна:

1 МГц;   7 МГц;  ;   128 кГц;  ;     128 МГц;   14 кГц;

6.2.17. Интервал дискретизации равен 6 мкс.  Количество уровней квантования 64. Шаг квантования  12 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

1 МГц; 12 мВ2 ;   1 МГц; 12 мВ ;   1/6 МГц;    144 мВ2 ;    6 МГц;  12 мВ2 ;

6.2.19. Интервал дискретизации равен 5мс.  Количество уровней квантования 32. Шаг квантования  6 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

1 кГц; 3 мВ2 ;   1 кГц; 3 мВ ;   1/5 МГц;    3 мВ2 ;    1 МГц;  6 мВ2 ;

6.2.20. Интервал дискретизации равен 3мс.  Количество уровней квантования 64. Шаг квантования  6 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

2 кГц; 3 мВ2 ;   2 кГц; 3 мВ ;   1/3 МГц;    3 мВ2 ;    2 МГц;  6 мВ2 ;

6.2.21. Интервал дискретизации равен 4мс.  Количество уровней квантования 256. Шаг квантования  6 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

2 кГц; 3 мВ2 ;   2 кГц; 3 мВ ;   1/3 МГц;    3 мВ2 ;    2 МГц;  6 мВ2 ;

6.2.22. Интервал дискретизации равен 2 мс.  Количество уровней квантования 16. Шаг квантования  2 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

2 кГц; 1/3 мВ2 ;   2 кГц; 1/3 мВ ;   1/2 МГц;    2 мВ2 ;    2 МГц;  4 мВ2 ;

6.2.23. Интервал дискретизации равен 1 мкс.  Количество уровней квантования 4. Шаг квантования  1 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

2 МГц; 1/12 мВ2 ;   2 МГц; 1/12 мВ ;   1 МГц; 1/12 мВ2 ;    2 МГц;  1 мВ2 ;

6.2.24. Интервал дискретизации равен 2 мкс.  Количество уровней квантования 4. Шаг квантования  3 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

1 МГц; 0.75 мВ2 ;   1 МГц; 0.75 мВ ;   1 кГц; 0.75 мВ2 ;

0.5 МГц;  3 мВ2 ;

6.2.25. Интервал дискретизации равен 8 мкс.  Количество уровней квантования 16. Шаг квантования  3 мВ. Ширина спектра сигнала ИКМ и дисперсия шума квантования равны, соответственно:

0.5 МГц; 0.75 мВ2 ;   0.5 МГц; 0.75 мВ ;   0.5  кГц; 0.75 мВ2 ;

0.5 МГц;  3 мВ2 ;