М Т У С И

Дисциплина: Теория Электрической связи.

TEST-9T.

Тесты  по теме  8.1. «Характеристики  согласованного фильтра»

Тесты  по теме  8.2. «Оптимальная фильтрация сложных сигналов»

Тесты  по теме  8.3. «Характеристики  фильтра, согласованного с одиночным импульсом»

Автор : Сухоруков Александр Сергеевич

8.1.1. Согласованный фильтр обеспечивает на выходе ______ отношение энергии сигнала к энергии шума.

максимальное;   большое;     минимальное ;   маленькое  ;

8.1.2. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 10 В, длительность посылки 1с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

25 ;            5 ;              2  ;               10 ;

8.1.3. _____________ характеристика согласованного фильтра с точностью до постоянного множителя совпадает с амплитудным спектром сигнала.

Амплитудно-частотная ;    Фазо-частотная;

Временная ;    Частотная ;

8.1.4. _____________  согласованного фильтра совпадает с зеркальным отображением сигнала.

Импульсная реакция;   Амплитудно-частотная характеристика;

Фазо-частотная характеристика;    Частотная характеристика ;

8.1.5. Амплитудный спектр сигнала |K(jw)| .  АЧХ  фильтра, согласованного с этим сигналом равна :

А|K(jw)|;       |K(jw)|-1 ;         K(jw)  ;        U(T-t) ;

8.1.6. Сигнал длительностью Т равен u(t). Импульсная реакция  фильтра, согласованного с этим сигналом равна:

u(T-t) ;      Au(t -T) ;    -u(T-t ) ;     u-1(t -T) ;

8.1.7. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 3В, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

2.25 ;            3 ;              2  ;               4.5 ;

8.1.8. 8.1.12. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 7 В, длительность посылки 1с, спектральная плотность белого шума 7 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

3.5 ;            7 ;              1  ;               0.5 ;

8.1.9. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 4 В,   длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 1В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

8 ;            4 ;              1  ;               16 ;

8.1.10. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 4 мВ, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 8 мВ2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

1 ;            4 ;              2  ;               0.5 ;

8.1.11. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 6 мВ, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 2 мВ2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

9 ;            6 ;              2  ;               18 ;

8.1.12. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 5 В, длительность посылки 1с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

6.25 ;            5 ;              2  ;               2.5 ;

8.1.13.При подаче на вход фильтра согласованного с ним сигнала мы получим на выходе  согласованного фильтра:

корреляционную функцию сигнала;

спектр сигнала;

преобразование Фурье от сигнала;

среднее значение сигнала;

8.1.14. Напряжение на выходе фильтра, согласованного с сигналом u(t), равно:          8.1.15. Амплитуда посылки сигнала ДЧМ равна 8 В, длительность посылки 1с, спектральная плотность белого шума 4 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно:

8;            4 ;                16;               2 ;

8.1.16. Напряжение на выходе фильтра, согласованного с сигналом u(t) в момент   времени   Т,   равно:

8.2.1 Функция корреляции шумоподобного сигнала x(t) равна:

.

8.2.2. Фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом, имеет  АЧХ,  равную  (с точностью до постоянного множителя) _________ шумоподобного сигнала.

АЧХ;                     ФЧХ ;         импульсной реакции;    амплитуде;

8.2.3. Фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом, имеет  импульсную реакцию,  совпадающую с  _________  шумоподобного сигнала.

зеркальным отображением;    АЧХ ;    ФЧХ;    амплитудой;

8.2.4. В структурную схему фильтра, согласованного  с шумоподобным сигналом, входят следующие блоки:

линия задержки с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ;

линия задержки с отводами, сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ;

усилители с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с ШПС ;

линия задержки с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом;

8.3.5. Фильтр согласован с кодом Баркера: 111-1-1-11-1-11-1. Чередование знаков фазовращателей, входящих в состав фильтра:

- + - - + - - - + + + ;                + + + - - -  + - - + -  ;

- - - + + +  - + + -  +;                + - + + -  + + + - - - ;

8.2.6. Автокорреляционные  BА(0)  и взаимно корреляционные функции BВ(0) шумоподобных сигналов, используемых в многоканальных системах связи, удовлетворяют условию:

BА(0)>> BВ(0);    BА(0)<< BВ(0);      BА(0)=BВ(0);     Ba(0)= 0.5BВ(0);

8.2.7. В структурную схему фильтра, согласованного  с шумоподобным сигналом: ( + - - + + ) , входят следующие блоки:

линия задержки с 5-ю отводами, фазовращатели (+ + - - + ), сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ;

линия задержки с 5-ю отводами, фазовращатели (+ - - + + ), сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ;

линия задержки  с 5-ю отводами, фазовращатели (+ + - - + ), сумматор и фильтр, согласованный с ШПС ;

усилители с отводами, фазовращатели , сумматор и фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом;

8.2.8. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - - - +) равна 2 В, длительность посылки 1с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра,  согласованного с ШПС,  равно:

14 ;            7 ;              2  ;               4 ;

8.2.9. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - - -) равна 4 В, длительность посылки 0.5с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра,  согласованного с ШПС,  равно:

24 ;            6 ;              12  ;               4 ;

8.2.10.  Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - -) равна 10 В, длительность посылки 0.3с, спектральная плотность белого шума 2 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра,  согласованного с ШПС,  равно:

75 ;            25 ;              15  ;               7.5 ;

8.2.11.  Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + - - - +) равна 6 В, длительность посылки 0.5с, спектральная плотность белого шума 3 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра,  согласованного с ШПС,  равно:

36 ;            6 ;              12  ;               18 ;

8.2.12.  Амплитуда одиночной посылки ШПС: (- + + - - - +) равна 8 В, длительность посылки 0.5с, спектральная плотность белого шума 4 В2 /Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра,  согласованного с ШПС,  равно:

56 ;            28 ;              14  ;               7 ;

8.3.1. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 2 В2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 4 В ; 0<t<1с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

8 ;      4;    2 ;     1 ;

8.3.2. Фильтр, согласованный с одиночным импульсом, имеет  АЧХ,  равную

(с точностью до постоянного множителя) _________ одиночного импульса.

АЧХ;                     ФЧХ ;         импульсной реакции;    амплитуде;

8.3.3. Фильтр, согласованный с одиночным импульсом, имеет  импульсную реакцию,  совпадающую с  _________ одиночного импульса.

зеркальным отображением;    АЧХ ;    ФЧХ;    амплитудой;

8.3.4. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Umt ; 0<t<T;

Импульсная реакция   фильтра, согласованного  с этим импульсом равна:

g(t)= Um (T-t) ;  0<t<T;    g(t)= Umt ;  0<t<T;

g(t)= -Um (T-t) ;  0<t<T;   g(t)= -Umt ;  0<t<T;

8.3.5. Амплитудный спектр одиночного импульса равен:

|K(jw)| = |UmТsin0.5ωT0.5ωT |

АЧХ  фильтра, согласованного с этим сигналом равна:

А|UmТsin0.5ωT0.5ωT |;       UmТsin0.5ωT0.5ωT;         АUmТsin0.5ωT0.5ωT ;        u(t) ;

8.3.6. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Um ; 0<t<T;

Максимальное напряжение сигнала на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом,  равно:

Um2 T ;      Um T;    Um2 ;     Um Т;

8.3.7. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Um ; 0<t<T;

Белый шум имеет спектральную плотность энергии G0. Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

Um2 T/ G0 ;      Um T/ G0;    Um2 / G0 ;     Um2 /T G0 ;

8.3.8. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.2 В2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 3 В ; 0<t<0.1с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

4.5 ;      15;    2.25 ;     1.5 ;

8.3.9. Соответствие характеристик согласованного фильтра (справа) характеристикам сигнала (слева):

|S(jw)|  ;           |K(jw)|  ;

u(T-t) ;          g(t)  ;

с(w) ;         wT- с(w) ;

8.3.10.  Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= Um cosw0 t;               0<t<T;

Белый шум имеет спектральную плотность энергии G0. Отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом равно:

Um2 T/ 2G0 ;      Um T/ 2G0;    Um2 T/ G0 ;     Um2 /T G0 ;

8.3.11. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.3 мВ2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 3 мВ ; 0<t<0.1с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

3 ;      10;    1 ;     1.5 ;

8.3.12. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.4 мВ2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 2 мВ ; 0<t<0.6 с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

6 ;      10;    3 ;     5 ;

8.3.13. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.5 мВ2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 7cos628t (мВ) ; 0<t<0.1 с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

4.9 ;      14;    1.4 ;     0.7 ;

8.3.14. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.2 мВ2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 6cos100t (мВ) ; 0<t<0.1 с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

9 ;      30;    3 ;     18 ;

8.3.15. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 1 мВ2/Гц. Одиночный импульс задан выражением:

u(t)= 8cos314t (мВ) ; 0<t<0.1 с;

Максимальное отношение с/ш  на выходе   фильтра, согласованного  с этим импульсом, равно:

3.2;      0.8;    6.4  ;     8 ;